建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：辽宁润生康泰医学检验实验室有限公司

医学检验实验室项目

建设单位(盖章):辽宁润生康泰医学检验实验室有限公司

编制日期  2020年07月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。

1项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3行业类别——按国标填写。

4总投资——指项目投资总额。

5主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。

6结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 辽宁润生康泰医学检验实验室有限公司医学检验实验室项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 辽宁润生康泰医学检验实验室有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 曹云峰 |  |  | 联系人 | 洪沫 |  |
| 通讯地址 | 辽宁省锦州市松山新区黄海大街46-6号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15241177873 |  | 传真 | — | 邮政编码 | — |
| 建设地点 | 锦州市高新区科技城·大学科技园6# |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 锦州松山新区（锦州高新技术产业开发区）经济发展局 |  |  | 批准文号 | 锦高新备字【2019】3号 |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 医学研究和试验发展M7340 |  |
| 占地面积 (平方米) | 722 |  |  | 绿化面积 (平方米) | — |  |
| 总投资 (万元) | 2111 | 其中：环保投资(万元) |  | 5.7 | 环保投资占总投资比例（%） | 0.27 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  | 2020年9月 |  |  |
| 工程内容及规模 1.项目概况 辽宁润生康泰医学检验实验室有限公司是我省首个从事临床色谱质谱联用技术开发、技术咨询、技术服务和生物科学技术研究服务的高新技术企业，以临床质谱检测技术转化研究为主要方向，关键技术和创新点是围绕临床切实需求，定位于当前三甲医院临床常规手段无法开展或难以实现的但对临床诊疗具有重要作用的基于质谱技术平台在高科技精准医学检测项目，开发具有临床转化前景和应用价值的高效检测方法和技术。 该项目总投资2111万元，租赁锦州高新区科技城大学科技园 6#楼3、4 层闲置用房进行运营。项目主要接收医疗机构提供的样本提供医学检验报告和咨询，检验项目主要包括代谢紊乱评估、血总游离脂肪酸测定、同型半胱氨酸代谢通路测定、维生素测定（A\D\E）、肾上腺相关激素测定，不接受患者和不接受患者取样及个人提供的样本。 根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)、环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2018年4月28日)及《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，本项目属于建设项目环境影响评价分类管理名录中第三十七条“研究和试验发展”中专业实验室，本项目为P2实验室，非名录中规定的“P3、P4生物安全实验室以及转基因实验室”，需对建设项目编写环境影响评价报告表。为此，辽宁润生康泰医学检验实验室有限公司委托辽宁思熠生态环境咨询有限公司对本项目进行环境影响评价，环境影响评价技术人员在收集资料、现场踏勘、走访调查的基础上，通过工程分析，污染源调查，环境现状监测，环境影响预测和评价，编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报请环境保护行政主管部门审查，放射性设备不在本次评价范围内。 2.建设内容及规模 项目租用锦州高新区科技城大学科技园6#楼3、4 层闲置用房，总建筑面积1444㎡，共计两层。项目主要设置办公室、质谱室、实验室、耗材室、集中供气发生器室、样本存储室，危废间，库房，前处置室等。建设项目组成详见表1-1。本项目地理位置图见附图1。 表1-1 建设项目组成情况 工程类别; 工程名称; 工程内容及规模. 主体工程; 检验实验室; 两层，建筑面积1444㎡，设置前处理室、样本存储室、质谱室、实验室、耗材室、集中供气发生器室、办公室、危废暂存车间等. 公用工程; 供水系统; 市政供水统一供给，满足项目需求. 排水系统; 生活污水先经化粪池处理合格后，经市政污水管网进入锦州市第一污水处理厂处理. 实验室废水. 供电; 市政供电统一供给. 供热; 电取暖. 环保工程; 废气处理; 试剂取样、配置等操作产生的废气经通风柜中活性炭吸附装置吸附处理. 废水治理; 经污水处理设备(投放次氯酸钠)进行处理后经市政污水管网进入锦州市第一污水处理厂处理. 噪声治理; 送、排风机及水泵采取低噪声设备，设备采取减振、隔声、降噪措施. 固废治理; 1座危险废物暂存间，位于3楼. 3.实验室检测能力 本项目实验室检测能力见下表。 表1-2 项目实验室检测能力一览表 序号; 工程名称; 检测能力; 单位. 1; 遗传代谢病筛查; 100,000; 人份/年. 2; 血游离脂肪酸谱测定; 100,000; 人份/年. 3; 同型半胱氨酸代谢通路测定; 100,000; 人份/年. 4; 维生素测定（VD）; 100,000; 人份/年. 5; 维生素测定（A\E）; 100,000; 人份/年. 6; 肾上腺相关激素测定; 100,000; 人份/年. 7; 胆酸测定; 50,000; 人份/年. 4.主要设备情况 项目主要设备详见表1-3。 表1-3 主要设备情况 序号; 设备名称; 规格型号; 生产厂家; 数量（台）. 1; 液相色谱串联质谱系统; LC-20AT API-3200 MD; AB-SCIEX; 1. 2; 液相色谱串联质谱系统; AB SCIEX Triple 4500MD; AB SCIEX; 1. 3; 液相色谱串联质谱系统; Xevo TQD; Waters; 1. 4; 高速离心机; Allegra 64R F0850 F2402H; 贝克曼; 1. 5; 立式压力蒸汽灭菌器; YXQ-30SⅡ; 上海博迅; 1. 6; 电子天平; XJ220A; 瑞士普利赛斯; 1. 7; 高速冷冻离心机; 角转子配48*1.5ml 型号：H1750R 380*660*330(L*W*H); 湘仪; 1. 8; 医用离心机; TD5A-WS; 湘仪; 1. 9; 氮气吹扫器; MD200-2; 奥盛; 1. 10; 恒温混匀仪; MS-100; 杭州奥盛; 2. 11; 多管漩涡混合仪; LPD2500; 莱普特; 2. 12; 艾卡涡旋仪; 天才3887 Vortex3; 德国IKA; 2. 13; 电热恒温鼓风干燥箱; DHG-9023A; 精宏; 1. 14; 医用低温保存箱; DW-25L262; 海尔; 1. 15; 医用冷藏箱; HYC-650; 海尔; 2. 16; 超声波清洗机; KQ3200E 6L; 昆山市超声仪器; 2. 17; 微孔板快速振荡器; QB-9001; 海门市其林贝尔; 1. 18; 隔水式恒温培养箱; GNP-9050; 精宏; 1. 19; 通风橱; FH180-W; 大连埃美格; 1. 20; 生物安全柜; BSC-1500IIB2-X; 济南鑫贝西; 1. 21; 连续分液移液枪; 4982000012; 艾本德; 2. 22; 移液枪; /; 艾本德; 8. 23; 调节池提升泵（潜水泵）; Q=10m³/h，H=10m，N=0.75KW; 人民; 2. 24; 消毒反应器; Φ0.3m×1.0m; 力尔; 1. 25; 消毒系统; 5L/h，Φ600; 力尔; 1. 26; 调节池; 1.5m×0.6m×1.5m; 力尔; 1. 27; 消毒池; 1.0m×0.6m×1.5m; 力尔; 1. 28; 液位控制器; 浮球式; 上海; 1. 29; 电控装置; /; 力尔; 1. 30; 电气安装附件; 电缆、穿管; 力尔; 1. 31; 阀门管材管件; UPVC; 台塑; 1. 32; 调节池提升泵（潜水泵）; Q=10m³/h，H=10m，N=0.75KW; 力尔; 1. 5.主要原辅料及能源消耗情况 项目所用原辅材料为外购，采用汽车运输方式，主要原辅料消耗情况见表1-4。 表1-4 主要原辅料消耗表 序号; 试剂名称; 消耗量L/a; 规格; 来源; 最大储存量. 1; 甲醇; 100-200L/a; 4L/瓶; 外购; 13L. 2; 乙腈; 300-400L/a; 4L/瓶; 外购; 23L. 3; 异丙醇; 5-10L/a; 4L/瓶; 外购; 6.5L. 4; 盐酸; 2-5L/a; 500mL/瓶; 外购; 0.5L. 5; 正己烷; 20-40L/a; 4L/瓶; 外购; 32L. 6; 乙醇; 20-40L/a; 2.5L/瓶; 外购; 20L. 7; 甲酸; 0.2-0.5L/a; 500mL/瓶; 外购; 0.5L. 8; 正丁醇; 5-8L/a; 1L/瓶; 外购; 3.8L. 9; 乙酰氯; 0.5-0.8L/a; 100mL/瓶; 外购; 0.47L. 10; 纯水; 10L; /; 外购; 5L. 主要原材料理化性质见下表 表1-5 主要原材料理化性质 序号; 物料名称; 理化性质. 1; 甲醇; 甲醇（Methanol），是一种有机物，结构简式CH3OH，分子式CH4O，结构最为简单的饱和一元醇。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。相对密度0.791。. 2; 乙腈; 乙腈（acetonitrile），是一种有机物，结构简式C2H3N，沸点81℃，熔点-45.7℃，闪点6℃，无色透明液体，有类似醚的异香。 可与水、甲醇、醋酸甲酯、丙酮、乙醚、氯仿、四氯化碳和氯乙烯混溶。乙腈急性中毒发病较氢氰酸慢，可有数小时 潜伏期。. 3; 异丙醇; 无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味，能与醇、醚、氯仿和水混溶，能溶解生物碱、橡胶、虫胶、松香、合成树脂等多种有机物和某些无机物，与水形成共沸物，不溶于盐溶液。常温下可引火燃烧，其蒸汽与空气混合易形成爆炸混合物。异丙醇容易产生过氧化物，使用前有时需作鉴定。方法是：取0.5mL异丙醇，加入1mL10%碘化钾溶液和0.5mL1：5的稀盐酸及几滴淀粉溶液，振摇1分钟，若显蓝色或蓝黑色即证明有过氧化物。和乙醇、丙醇相似，但有仲醇的特性。. 4; 盐酸; 盐酸是氢氯酸的俗称，是氯化氢(HCl)气体的水溶液，为无色透明的一元强酸。沸点57℃，熔点-35℃，相对密度1.2.盐酸具有极强的挥发性，因此打开盛有浓盐酸的容器后能在其上方看到白雾，实际为氯化氢挥发后与空气中的水蒸气结合产生的盐酸小液滴。. 5; 正己烷; 正己烷，是低毒、有微弱的特殊气味的无色液体。化学式C6H14，沸点69℃，熔点-95℃，密度0.692g/ml。极易挥发着火，吸入高浓度本品出现头痛、头晕、恶心、共济失调等，重者引起神志丧失甚至死亡。. 6; 乙醇; 乙醇，俗称酒精，化学式C2H6O，液体密度0.789g/cm3，沸点是78.3℃，易燃，是常用的燃料、溶剂和消毒剂，也用于制取其他化合物。工业酒精含有少量甲醇，医用酒精主要指浓度为75%左右的乙醇，也包括医学上使用广泛的其他浓度酒精。. 7; 甲酸; 俗称乙酸，分子式C2H2O2，燃烧热254.4 kJ/mol，临界温度306.8 ℃，临界压力8.63 MPa。闪点68.9 ℃（开杯）。密度1.22，相对蒸气密度1.59（空气=1），饱和蒸气压（24℃）5.33 kPa。其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。. 8; 正丁醇; 别称丁醇，化学式CH3(CH2)3OH ，熔点-88.9℃，沸点117.25℃，相对密度0.8098，无色透明液体，与乙醇\乙醚及其他多种有机溶剂混溶，蒸气与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.45-11.25(体积)。. 9; 乙酰氯; 分子式C2H3ClO，熔点-112℃，沸点51℃，相对密度1.11，无色发烟液体，有强烈刺激性气味，用于生产农药，医药，新型电镀络合剂，羧酸发生氯化反应的催化剂，乙酰化试剂，以及其他多种精细有机合成中间体。. 本项目能源消耗情况见下表。 表1-6 能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 来源. 1; 水; t/a; 750; 市政供水管网. 2; 电; 万Kwh/a; 68.94; 市政供电管网. 6.公用工程及辅助设施 (1) 给水 本项目供水来自当地市政给水管网统一供给。 本项目的用水包括：实验室工作人员生活用水、实验室用水，本项目用水量如下。 ① 医务人员用水 本项目运营后职工人数10人，医务人员用水按50L/人·天计算，年运营250天，则项目职工用水量约为0.5m3/d，125m3/a，实验服委外清洗。 ② 实验室用水 根据企业设计资料，项目实验室用水（检测用水及实验器材清洗用水）约2.5m3/d，625m3/a。 (2) 排水 项目工作人员生活污水量按用水量的85%计算，实验室污水按用水量的90％计算。故项目排水量见下表。 表1-7 本项目给、排水情况一览表 名称; 用水量; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 工作人员; 0.5; 125; 0.425; 106.25. 实验室; 2.5; 625; 2.25; 562.5. 合计; 3; 750; 2.675; 668.75. 项目生活污水排入化粪池处理达标后与经污水处理设备处理达标后的实验废水一并进入锦州市第一污水处理厂。 本项目水平衡见图1所示： 生活用水 实验室用水 新鲜水 3 0.5 0.425 2.5 2.25 经市政管网进入锦州第一污水处理厂 损耗0.25 损耗0.075 污水处理设备 化粪池备 2.675 图1项目水平衡图 单位：t/d - 供电 本项目供电由当地电网集中供给，供电可满足本项目需求。 - 供暖 项目冬季采用园区集中供暖。 - 送排风系统 各实验区均设置排风换气口，实验楼设置送、排风口。 7.劳动定员 项目运营后职工10人，工作制实行1班制，每班工作8小时，年工作250天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目所在地为锦州高新区科技城大学科技园6#闲置厂房，无原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 本项目位于锦州市高新区科技城·大学科技园6#楼3、4层，坐标为东经121.122867°，北纬41.030874°。北侧为马路，东侧、南侧和西侧为锦州市高新区科技城·大学科技园，产业园规划用途规划为工业。项目四邻情况见附图3，项目周边环境见图2。 东侧 南侧 西侧 北侧 图2项目周边环境图 2.气象条件 锦州位于中纬度地带，属于温带季风型气候，常年温差较大，年平均气温为 7.8～9.0 ℃，自南向北降低。年极端最高气温为 41.8 ℃，年极端最低气温为-31.3 ℃。年无霜期为 144～180 天，年平均降水量为 567 毫米。降水四季分布不均，60～70%的降水集中在夏季。春季温和多风，夏季高温多雨，秋季温凉晴朗，冬季寒冷干燥，四季分明， 降水集中、季风明显、风力较大，秋冬季以东北风为主导，春夏盛吹西南风。 3.地形 锦州市地貌结构为“三山一水三分田，二分道路和庄园”。地势西北高、东南低，从海拔 400 米的山区，向南逐渐降到海拔 20 米以下的海滨平原。 4.水文地质 锦州市海岸带东起大凌河口，西至青浦河，全长166.5公里(包括陆岛沙)地理座标：东经119°37′～121°22′，北纬39°48′～40°10′。锦州市沿海与辽西走廊平行，由东北向西南延伸，处于我国内海一渤海的北部、辽东湾西岸。锦州市海岸较平直，沙岸多，岩岸少，岛屿较少，主要岛屿有大笔架山岛、小笔架山岛等。锦州有明礁和干出礁共4座，为石车子礁、石坟礁、大风匣礁、小山子礁。大笔架山岛是最大的岛屿，锦州湾是最大的海湾。

# 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1.环境空气质量现状 根据《锦州市环境质量报告书》（2018年度），锦州市区环境空气中基本污染物统计结果见下表： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 26; 60; 58; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 39; 40; 88; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 75; 70; 111; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 35; 131; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.8mg/m³; 4.0 mg/m³; 45; 达标. O3-8H; 日最大8小时平均第90百分位数; 163; 160; 94; 达标. 从上表可知，锦州市PM10年均值、PM2.5 年均值、SO2年均值、NO2年均值、O3日最大8小时平均值第 90 百分位数浓度值均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；CO日均值第 95 百分位数浓度值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。超标主要原因为锦州市环境空气污染以燃煤与机动车尾气混合污染类型为主，冬季采暖期和春季沙尘天气对大气环境质量影响明显。近年，颗粒 物和二氧化硫的浓度和污染占比均有下降，空气质量出现明显改善趋势，说明“气十条”措施已经发挥作用，但是，随着机动车保有量的增加及日照强度等气象因素的变化，大气中挥发性有机物污染加重，臭氧污染对空气质量的影响逐渐加重。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018)规定，综上内容判定，本项目所在区域属于不达标区。随着《辽宁省大气污染防治行动方案》、《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）》等的实施，2018 年锦州市政府蓝天工程工作领导小组办公室制定了《锦州市2018年大气污染防治攻坚行动计划》（锦蓝天办发[2018]5 号），方案中通过采取加快调整能源消费结构、着力优化区域产业结构、强化扬尘污染综合整治、逐步改善交通运输结构等措施来改善区域环境空气质量。 同年，锦州市节能减排工作小组也发布了《锦州市2018年度主要污染源总量减排计划》（锦节减办发[2018]1号），计划中指出，深入推进清洁生产、大力发展循环经济、控制高硫煤进入锦州市场等从源头上把好新增总量关，大力推进小锅炉拆除工作、加大老旧车辆淘汰力度等削减现有污染源，最终实现减排任务。 2.声环境质量现状 辽宁天宇检测科技有限公司于2020年7月14日-7月15日对本项目的声环境进行检测。 监测点位：在项目四周边界各设1个监测点位，共布设4个监测点位。 监测因子：连续等效A声级Leq； 监测频次：连续监测2天，昼夜各监测一次，昼间10：00时，夜间22：00时。 声环境现状监测结果见表3-2。 表3-2 噪声监测结果 序号; 检测点位; 检测结果 Leq dB(A). 2020-7-14; 2020-7-15. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 项目地; 东侧; 40; 37; 44; 37. 2; 南侧; 45; 38; 41; 38. 3; 西侧; 43; 37; 41; 36. 4; 北侧; 41; 37; 42; 39. 由表12中监测数据可知，项目所在区域东侧、西侧和南侧声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，昼间：60dB(A)夜间：50dB(A)；项目所在区域北侧声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准要求，昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A)。

主要环境保护目标 根据本项目行业特征和环境特点，确定本项目主要环境保护目标详见表3-3。本项目环境保护目标图见附图5。 表3-3 环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 规模; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 米兰印象; 0; -260; 居民; 8000人; 二类区; 南; 260. 南三道豪村; 0; -650; 居民; 500人; 南; 650. 橘郡; 0; 200; 居民; 4000人; 北; 200. 北三道豪村; -400; 200; 居民; 500人; 西北; 645. 环境风险; 米兰印象; 0; -260; 居民; 8000人; /; 南; 260. 南三道豪村; 0; -650; 居民; 500人; 南; 650. 橘郡; 0; 200; 居民; 4000人; 北; 200. 北三道豪村; -400; 200; 居民; 500人; 西北; 645. 声环境; 项目所在厂界200米范围内; 2类、4a类; /; /.

评价使用标准

| 环境质量标准 | 1.环境空气质量标准 根据锦州市城市总体环境空气质量区划，本项目位于大气环境二类功能区，环境空气中PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准一览表 单位：μg/m3 序号; 污染物项目; 标准值; 标准来源. 1; SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; CO; 24小时平均; 4（mg/m3）. 1小时平均; 10（mg/m3）. 4; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 5; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2.声环境质量标准 根据《锦州市声环境质量标准适用区域划分方案》（已经市政府颁布并于2018年1月1日起实施）。本项目位于锦州大学科技园内，属于声环境2类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目东侧临嵩山路，因此项目厂界南北西侧执行2类标准，东侧执行4a 类标准，其标准限值详见表4-2。 表4-2 声环境质量标准 单位：dB（A） 方位; 时段; 标准来源. 昼间; 夜间. 南、北、西侧; 60; 50; （GB3096-2008）2类标准. 东侧; 70; 55; （GB3096-2008）4a类标准. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 1.大气污染排放标准 本项目废气主要为实验过程中所使用的各种原辅材料的挥发。实验过程中各污染物产生量较少，以非甲烷总烃表征，执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中二级标准要求，具体见表4-3。 表4-3 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 2.废水排放标准 本项目运营期产生的综合废水（生活污水、实验废水）排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2 005)表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中预处理标准，氨氮执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中表4-4标准。 表4-4 废水排放标准 单位：mg/L 序号; 控制项目; 预处理标准; 标准. 1; 总粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准。. 2; 化学需氧量（CODcr）; 250. 3; 生化需氧量（BOD5）; 100. 4; 悬浮物（SS）; 60. 5; 氨氮（mg/L）; 30; 《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）表 2 要求. 3.噪声排放标准 运营期厂区东、南、西侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，北侧临马路，执行4类标准，标准值见表4-5。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 方位; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 南、北、西侧; 60; 50; （GB12348-2008）中2类标准. 东侧; 70; 55; （GB12348-2008）中4类标准. 4.固体废物 一般工业固体废物《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（2013年第36号），危险废物处理与处置执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单（2013年第36号）。 |
| 总量控制指标 | 建设项目建成后需要进行污染总量控制的指标 据“十三五”主要污染物总量控制规则编制技术指南，本项目生活污水排入化粪池，经市政污水管网汇入锦州市第一污水处理厂处理，故本项目总量控制指标为CODcr：0.0334375t/a，NH3-N：0.00334375t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述 一、施工期 1.工艺流程简介 拟建项目选址于锦州大学科技园6号3、4楼从医学检验活动。施工期未新增建设用地和新增建构筑物，主要为室内装修及设备安装，施工期对环境的影响较小。 二、运营期 1.工艺流程简介 （1）前台接待 主要为医院、医学院及科研院所专业采集的血液、尿液、组织切片等样品及标本通过专业的医疗冷链运输到本项目，前台人员进行接收和登记，并验收标本的标记及完整性等。然后将信息及检验项目的内容录入计算机系统，样品则交由检测实验室进行处理。 - （2）样品处理 检测实验室人员根据不同的检验项目要求对待检验的样本进行处理。其中主要包括代谢紊乱评估、血总游离脂肪酸测定、同型半胱氨酸代谢通路测定、维生素测定（A\D\E）、肾上腺相关激素测定。 - （3）样本检验 - ①代谢紊乱评估流程简述及流程图： 萃取：使用打孔器在干血斑上打孔制成滤纸干血片，并置于96孔板相应孔的位置，按比例加入含内标萃取液。 衍生：加入衍生剂，封上铝膜，于振荡器上震荡后，适宜温度孵育反应一段时间。 复溶：加入复溶液复溶，盖上铝箔纸，置于振荡器上震动混合均匀。 检测：将96孔板置于离心机内，离心5min，上机进样检测。 图3代谢紊乱评估工艺流程及产污节点图 - ②血总游离脂肪酸测定流程简述及流程图： 水解：加入内标，加入血浆，酸化后水解。 萃取：加入萃取剂，于振荡器上震荡后，室温静置一段时间。 浓缩：取一定体积的上清液氮气吹干。 复溶：加入复溶液，置于振荡器上震动混合均匀。 检测：将复溶液装至小瓶，上机进样检测。 图4血总游离脂肪酸测定工艺流程及产污节点图 - ③同型半胱氨酸代谢通路测定流程简述及流程图： 加内标：吸取样品置于EP管中，加入内标液（同型半胱氨酸内标基础工作液/半胱氨酸内标基础工作液/蛋氨酸内标基础工作液/水），涡旋混匀。 还原反应：加入还原剂，涡旋混匀。置于适宜的温度孵育反应一段时间。 蛋白沉淀：加入沉淀剂D3，置于涡旋混合仪上震动混合均匀。 图5同型半胱氨酸代谢通路测定工艺流程及产污节点图 ④胆酸测定流程简述及流程图： 前处理：精密吸取临床患者血浆，加入内标工作液，涡旋震荡，加入沉淀剂（乙腈），涡旋混合3分钟，离心10分钟。 检测：取上清液，上机进样检测。 图6胆酸测定工艺流程及产污节点图 - ⑤维生素测定流程简述及流程图 萃取：血清样本加入一定体积内标液、蛋白沉淀剂，混合后高速离心，取上清液进样检测； - 仪器检测：流动相、洗针液。 - 图7维生素测定工艺流程及产污节点图 - ⑥肾上腺相关激素测定流程简述及流程图 - 混血：取血浆加入EP管中，加入内标及稀释液混匀。 - 淋洗：96孔板内加入活化及平衡液，混合血浆置于96孔板内，加入淋洗液进行淋洗。 - 洗脱：加入洗脱液，洗脱至96孔板内，提取至EP管中。 - 检测：将EP管置于离心机内，离心10 min，上机进样检测。 - 图8肾上腺相关激素测定工艺流程及产污节点图 - （4）出检测报告 在完成检验结果后将检验报告以电子版或纸质版的形式发放给医院、科研院所。 - （5）灭活处理 涉及微生物样品的各类实验后，所以样品在使用过后产生的废弃样品材料(血液样品、组织切片样品、DNA样品)必须全部经过立式高压蒸汽灭菌器进行高压灭活后在同其他危险废物用专用容器密封存放于危废暂存区。 2.主要污染工序 本项目运营过程中产生的污染物包括废水、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见表5-1。 表5-1 运营期主要污染物产生情况一览表 类别; 产物环节; 污染物类型; 污染因子. 废气; 实验室配液; 溶液挥发; 非甲烷总烃. 废水; 实验室; 实验废水; CODcr、氨氮、BOD5、SS、总大肠菌群数. 办公生活; 生活污水; CODcr、氨氮、BOD5、SS. 噪声; 设备运行; 实验室设备及处理污水设备等噪声. 固废; 实验室; 未受污染的包装材料等（一般固废）. 医疗废物、失效或过期的废药物及药品、剩余样品、检测废液、废实验溶剂、受污染的包装材料、废活性炭. 办公生活; 生活垃圾. 3.主要污染物源强分析 （1）废气 本项目废气主要为实验室实验、配制溶液时产生的少量废气，以非甲烷总烃表征，项目设立一个带有活性炭吸附装置的通风柜，试剂取样、配置等操作时在通风柜中进行。由于项目实验类型众多，所采用实际种类繁杂但消耗量很少，故废气产生量极低，对周边环境影响不大，本次评价仅进行定性分析。 （2）废水 本项目在运营期产生的废水主要包括员工生活污水、实验废水。 ①生活废水 定额人员为10人，年运营天数为250天，本项目不设食堂和宿舍，员工生活用水定额取50L/人·d，年生活用水量约125m3/a。污水排放量按给水量85%计算，污水排放量约为0.425m3/d，106.25m3/a。生活污水中主要污染物浓度为CODcr：300mg/L、BOD5：80mg/L、SS：100mg/L、NH3-N：30mg/L，各污染物的产生量分别为CODcr：31.875kg/a、BOD5：8.5kg/a、SS：10.625kg/a、NH3-N：3.188kg/a，生活污水排入化粪池处理达标后（处理效率：CODcr 15%、BOD5 10%、SS 30%、NH3-N 3%），经市政污水管网进入锦州市第一污水处理厂处理。 ②实验废水 实验室废水主要为设备及器具进行清洁时产生的清洗废水，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和总大肠菌群。根据建设单位提供的设计资料可知实验室用水量为2.5m3/d，625m3/a，实验室废水的排放量按90%计，经计算，废水的排放量为2.25m3/d，562.5m3/a。 根据类比可知，该类废水的浓度为COD300mg/L、BOD570mg/L、SS25mg/L、氨氮8.5mg/L、总大肠菌群8000mg/L，经计算污染物的产生量为COD：168.75kg/a、BOD5：39.38kg/a、SS：42.19kg/a、NH3-N：4.78kg/a、总大肠菌群4500kg/a，产生的废水排入污水处理设备处理达标后经市政管网进入锦州市第一污水处理厂。 （3）噪声 本项目投入使用后，噪声污染主要来自污水处理设备、及各类检测实验设备，类比其他企业，各设备噪声级见表5-2。 表5-2 运营期噪声源统计 序号; 噪声源名称; 噪声值源强dB（A）; 数量（台）; 位置; 采取的措施. 1; 污水泵; 60; 2; 污水处理间; 室内墙体隔声. 2; 实验检测设备; 70; 35; 实验室; 室内墙体隔声. 对于室内仪器设备，依靠实验室墙体的隔声作用即可满足排放要求。对于通风机，则需要设置隔声罩及消声器，以减少风机噪声对周围的声环境影响。 （4）固体废物 本项目投入使用后主要固体废物为办公室生活垃圾、实验室固废和实验室产生的危险废物。 ①生活垃圾 员工生活垃圾按0.5kg/人·d 计算，项目共有员工10人，则垃圾产生量为1.25t/a，厂区内设置垃圾桶，并由专职人员每天定时清扫和收集，然后由市政环卫部门清运，做到日产日清。 ②一般固废 实验室一般固废为未被污染的包装材料，年产量约1t/a。 ③危险废物 根据企业提供的资料可知，危险固体废物主要有医疗废物、失效或过期的废药物及药品、剩余样品和检验废液、废试验溶剂、受污染的废包装材料、废活性炭等。 具体内容详见下表。 表5-3 项目危险废物一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分. 1; 医疗废物; HW01; 831-001-01; 2; 实验检验; 固态; 一次性医疗用具、移液器. 2; 失效或过期的废药物及药品; HW03; 900-002-03; 0.1; 实验检验; 固液态; 药品、药物. 3; 剩余样品、检测废液; HW49; 900-047-49; 0.2; 实验检验; 液态; 分析后样本、洗液. 4; 废实验溶剂; HW49; 900-047-49; 0.2; 实验检验; 固态; 有机溶剂. 5; 受污染的包装材料; HW49; 900-047-49; 0.5; 原料包装; 固态; 药剂、微生物等. 6; 废活性炭; HW49; 900-047-49; 0.5; 通风柜; 固态; 非甲烷总烃.

工程主要污染物产生情况及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 实验室配液 | 非甲烷总烃 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水（106.25m3/a） | COD | 31.875kg/a，300mg/l | 27.09kg/h，255mg/l |
|  |  | BOD5 | 8.5kg/a，80mg/l | 7.65kg/h，72mg/l |
|  |  | NH3-N | 3.19kg/a，30mg/l | 3.09kg/h，29.1mg/l |
|  |  | SS | 10.63kg/a，100mg/l | 7.44kg/h，70mg/l |
|  | 实验室废水（562.5m3/a） | COD | 168.75kg/a，300mg/l | 123.19kg/a，219mg/l |
|  |  | BOD | 39.375kg/a，70mg/l | 23.63kg/a，42mg/l |
|  |  | NH3-N | 4.78125kg/a，8.5mg/l | 4.69kg/a，8.33mg/l |
|  |  | SS | 42.1875kg/a，75mg/l | 16.88kg/a，30mg/l |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 4500kg/a，8000mg/l | 2400kg/a，1350mg/l |
| 固 体 废 物 | 职工 | 生活垃圾 | 1.25t/a | 0 |
|  | 实验室 | 未被污染的废包装 | 1t/a | 0 |
|  | 实验室 | 医疗废物 | 2t/a | 0 |
|  |  | 失效或过期的废药物及药品 | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 剩余样品、检测废液 | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 废实验溶剂 | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 受污染的包装材料 | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目噪声源主要来源于各种生产设备运行产生的噪声，设备噪声值在75~90dB(A)之间。 |  |  |  |
| 其 他 | - |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |  |  |  |  |

环境影响分析

环境影响分析及污染防治措施 - 大气环境影响分析及防治措施 - 本项目废气主要为实验室实验、配制溶液时产生的少量废气，以非甲烷总烃表征，项目设有一个带有活性炭吸附装置的通风柜，产生的少量非甲烷总烃通过通风柜排到大气中，经过空气稀释涣散后，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 2.水环境影响分析及防治措施 对照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中“表1 水污染影响型建设项目评价等级判定”，本项目生产废水、生活污水均排市政污水管网，因此确定地表水评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，因此本次评价仅对废水处理措施进行简要分析。 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，拟建项目属于“V社会事业与服务业”中的“163、专业实验室——其他”，属于地下水环境影响评价项目Ⅳ类项目，根据导则4.1“一般性原则”Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 项目营运期废水主要包括生活污水、实验废水。 （1）生活污水 本项目生活污水的排放量为106.25t/a，生活污水进入化粪池处理，处理达标后通过市政污水管网，进入锦州市第一污水处理厂。化粪池处理效率为：CODcr 15%、BOD5 10%、SS 30%、NH3-N 3%。 经计算处理后的生活废水的排放浓度为CODcr 255mg/l、BOD5 72mg/l、SS 70mg/l、NH3-N 29.1mg/l，污染物的排放量为CODcr：27.09kg/a、BOD5：7.65kg/a、SS：7.44kg/a、NH3-N：3.09kg/a。 （2）实验废水 根据工程分析可知，本项目实验废水的排放量为562.5t/a，经过经污水处理设备处理达标后与生活污水一并通过市政污水管网，进入锦州市第一污水处理厂。 污水处理设备工艺简述： 项目实验废水的产量为2.25m3/d，拟建一套规模为5m3/d污水处理设备，可以满足项目需求。污水经过收集后进入调节池，污水停留一段时间，对水质、水量进行均匀调节。池中设置2台提升泵（1用1备）将污水提升至混凝沉淀池。在污水泵提升的过程中，通过加药系统向污水中添加消毒剂，出水自流进入消毒池，停留一定时间后，彻底消杀细菌，消毒后的水直接达标排放。 根据建设单位提供的资料可知，该污水处理设备的处理效率为：CODcr：27%、BOD5：40%、SS：60%、NH3-N：2%。 经计算，本项目实验废水排放浓度为CODcr 219mg/l、BOD5 42mg/l、SS 30mg/l、NH3-N8.33mg/l、总粪大肠菌群数2400mg/l，污染物的排放量CODcr：123.19kg/a、BOD5：23.63kg/a、SS：16.88kg/a、NH3-N：4.69kg/a、大肠菌群：1350kg/a。 综上所述，本项目综合废水的排放量为668.75t/a，排放浓度为CODcr 224.72mg/l、BOD5 46.77mg/l、SS36.36mg/l、NH3-N11.63mg/l、总粪大肠菌群数2018.69mg/l，满足《医疗废水排放标准》(GB18466-2 005)表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中预处理标准，氨氮满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中表2标准。污染物的排放量为CODcr：150.28kg/a、BOD5：31.28kg/a、SS：24.32kg/a、NH3-N：7.78kg/a、大肠菌群：1350kg/a，具体产排情况详见下表。 表7-1本项目废水产排情况一览表 排水量（106.25m3/a）; 污染物; 处理前; 处理后排入市政管网. 浓度（mg/L）; 产生量（kg/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（kg/a）. CODcr; 300; 31.875; 255; 27.09. BOD5; 80; 8.5; 72; 7.65. SS; 100; 10.63; 70; 7.44. NH3-N; 30; 3.19; 29.1; 3.09. 实验废水（562.5m3/a）; CODcr; 300; 168.75; 219; 123.19. BOD5; 70; 39.375; 42; 23.63. SS; 75; 42.1875; 30; 16.88. NH3-N; 8.5; 4.78125; 8.33; 4.69. 大肠菌群; 8000; 4500; 2400; 1350.00. 综合废水（668.75m3/a）; CODcr; /; /; 224.72; 150.28. BOD5; /; /; 46.77; 31.28. SS; /; /; 11.63; 24.32. NH3-N; /; /; 36.36; 7.78. 大肠菌群; /; /; 2018.69; 1350. （3）污水排入锦州市第一污水处理厂可行性分析 锦州市第一污水处理厂包括两期工程，一期、二期工程均采用“AO+深度处理”工艺，一期处理能力为10万m3/d，出水水质为一级B标准，一期项目于2003年2月施工，2006年1月验收；二期处理能力为10万m3/d，出水水质为一级A标准，于2008年7月施工，2010年7月验收。锦州第一污水处理厂目前处理负荷达95%，有能力接纳本项目产生的全部废水。本项目主要为生活污水、实验废水，废水水质满足污水处理厂接管要求。 综上，项目废水排入市政污水管网进入锦州市第一污水处理厂处理措施可行；项目废水经锦州市第一污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后外排至小凌河，对周围水环境影响较小。 3.噪声环境影响分析及防治措施 本项目厂址所在声功能区属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2、4a类标准地区，建设项目建设前后评价范围厂区周边200m范围内无环境敏感目标，噪声级增高量较小（3dB（A）以下），受影响人口数量变化不大，因此，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的声环境评价等级划分依据，拟建项目声环境影响评价工作等级为三级。 （1）噪声源强 项目营运期噪声主要为实验室设备以及污水泵产生的设备噪声，其噪声值约为75-90dB（A），项目为了减轻噪声污染，设计尽量选用带有消声装置的低噪声设备，并采取基础减振、隔声、消声等措施。 （2）噪声预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，噪声预测公式如下： ①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的A 声功率级或某点的A声级，预测点位置的倍频带声压级LA（r）可按下式计算： 式中：LA（r）--距离声源r处的倍频带声压级，dB； LA（r0）--距离声源r0处的倍频带声压级，dB A--倍频带衰减，dB； Adiv--几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm--大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr--地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar--声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc--其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ②室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 A.首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1--室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw--声源的倍频带声功率级，dB； r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 Q--指向性因子；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R--房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数。 B.计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）--靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij--室内j声源i倍频带的声压级，dB； N--室内声源总数。 C.计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）--靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi--围护结构i倍频带的隔声量，dB； D.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 E.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测： 当时，（即按面声源处理）； 当时，（即按线声源处理）； 当时，（即按点声源处理）； ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为: 式中：Leqg - 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi - i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T - 用于计算等效声级的时间，s； ti - i声源在T时段内的工作时间，s。 n - 室外声源个数； m - 等效室外声源个数。 ④预测值计算 式中：Leqg- 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb - 预测点背景值或现状值，dB（A）。 （3）预测结果及分析 为了说明拟建工程对周围声环境的影响程度，预测工程投产后厂界噪声贡献值、与现状声环境质量叠加值见表7-2。 表7-2 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测位置; 时段; 贡献值; 标准值; 达标状况; 执行标准. 东厂界; 昼间; 46; 60; 达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准. 南厂界; 昼间; 47; 60; 达标. 西厂界; 昼间; 47; 60; 达标. 北厂界; 昼间; 45; 70; 达标. 由预测结果可知，拟建项目实施后，本项目噪声对北侧厂界噪声影响满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区（昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A））标准，对西侧、南侧和北侧厂界噪声影响满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））标准。 4.固体废物环境影响分析及防治措施 本项目产生的固废主要包括：员工产生的生活垃圾、未被污染的包装、医疗废物、失效或过期的废药物及药品、检验废液、废有机溶剂、受污染的废包装材料、废活性炭。各类固废产生情况见表7-3。 表7-3 本项目固体废物产生及处置情况一览表 废物分类; 名称; 危废类别及代码; 产生量（t/a）; 处置措施. 危险废物; 医疗废物; HW01（831-001-01）; 2; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理. 失效或过期的废药物及药品; HW03（900-002-03）; 0.1. 剩余样品、检测废液; HW49（900-047-49）; 0.2. 废实验溶剂; HW49（900-047-49）; 0.2. 受污染的包装材料; HW49（900-047-49）; 0.5. 废活性炭; HW49（900-047-49）; 0.5. 一般固废; 未被污染废包装; /; 1; 可回收部分送物资回收部门再生利用，垃圾送市政垃圾处理站处置. 生活垃圾; /; 1.25; 由环卫部门定期清运. 建设单位应严格遵守《危险废物污染防治技术政策》等危险废物处理处置及管理的相关法律法规，与危险废物接收单位签订危险废物处置协议，危险废物暂存间设置在项目南侧，危险废物暂存区需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求采用耐腐蚀的硬化地面、设计堵截泄漏的裙脚、地面采取防渗措施使渗透系数≤10-10cm/s等，储存场所应防盗、防鼠，并设置警示标志。 在采取如上措施后，本项目产生的固体废物均得到妥善处置，不会对环境产生明显不利影响。 5.土壤环境影响分析及防治措施 拟建项目选址于辽宁省锦州市松山新区黄河大街46-6，占地规模为722m2，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，占地规模为小型。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），拟建项目为Ⅳ类项目，可不展开土壤评价。 6.环境风险影响分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目潜在的危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）评价等级 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的危险物质，确定本项目突发环境事件风险物质及临界量。再对照附录C，计算拟建项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（Cl）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<l时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）l≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 根据拟建项目使用化学品情况，经对照本项目涉及的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的危险物质量如下，具体情况详见下表7-4。 表7-4 风险物质辨识表 序号; 名称; 类别; 临界量（t）; 储存量; 比值Qi. 1; 甲醇; 甲醇; 10; 0.013; 0.0013. 2; 乙腈; 乙腈; 10; 0.023; 0.0023. 3; 异丙醇; 异丙醇; 10; 0.0065; 0.00065. 4; 盐酸; 盐酸; 7.5; 0.0005; 6.66667E-05. 5; 正己烷; 正己烷; 10; 0.0032; 0.00032. 6; 乙醇; 乙醇; 10; 0.002; 0.0002. 7; 甲酸; 甲酸; 10; 0.0005; 0.00005. 8; 正丁醇; 正丁醇; 10; 0.0038; 0.00038. 9; 乙酰氯; 乙酰氯; 5; 0.00047; 0.000094. 经计算，本项目Q= 0.005360667＜1，因此，本项目环境风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析，故拟建项目风险开展简单分析。 风险评价工作等级划分表详见表7-5。 表7-5 风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ +; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。. （2）风险识别 拟建项目涉及的危险物质主要是实验过程使用的危险化学品，主要物质理化性质如下。 表7-6 甲醇理化性质 标识; 中文名; 甲醇; 分子式; CH3OH. 理化性质; 外观与性状; 透明，无色. 熔点℃; -98; 沸点℃; 64.6. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸入. 健康危害; 甲醇对人体有强烈毒性，因为甲醇在人体新陈代谢中会氧化成比甲醇毒性更强的甲醛和甲酸（蚁酸），因此饮用含有甲醇的酒可引致失明、肝病、甚至死亡。误饮4毫升以上就会出现中毒症状，超过10毫升即可因对视神经的永久破坏而导致失明，30毫升已能导致死亡。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 自然温度℃; /. 闪电; /; 爆炸上、下限%; 44-5.5. 稳定性; /; 建规火险分级; /. 禁忌物; 与敏火接触. 、; 灭火方法; 用二氧化碳、砂土、火场周围可用的灭火介质灭火。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐。用清水或 1%硫代硫酸钠溶液洗胃，就医。. 泄露处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 表7-7 乙腈理化性质 标识; 中文名; 乙腈; 分子式; C2H3N. 理化性质; 外观与性状; 无色液体，有刺激性气味. 熔点℃; -45.7; 沸点℃; 81-82. 毒性及健康危害; 健康危害; 侵入途径:吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害:乙腈急性中毒发病较氢氰酸慢，可有数小时 潜伏期。主要症状为衰弱、无力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛;严重者呼吸及循环系统紊乱，呼吸浅、慢而不规则，血压下降，脉搏细而慢，体温下降，阵发性抽搐，昏迷。可有尿频、蛋白尿等。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 自然温度℃; /. 闪电; /; 爆炸上、下限%; 16-3. 稳定性; /; 建规火险分级; /. 灭火方法; 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。洗胃。就医。. 表7-8 异丙醇理化性质 标识; 中文名; 异丙醇; 分子式; C3H8O. 理化性质; 外观与性状; 无色液体，有刺激性气味. 熔点℃; -88.5; 沸点℃; 82.3. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 健康危害; 接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; /; 自然温度℃; /. 闪电; /; 爆炸上、下限%; 12.7-2.2. 稳定性; /; 建规火险分级; /. 禁忌物; 与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运. 、; 灭火方法; 尽可能将容器从火场移至空旷处。. 急救措施; 皮肤接触：皮肤接触先用水冲洗，再用肥皂彻底洗涤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。. 泄露处理; 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。 小量泄漏：小心扫起，收集于密闭容器中。 大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。. 表7-9 盐酸理化性质 标识; 中文名; 盐酸; 分子式; HCl. 理化性质; 外观与性状; 无色透明液体. 熔点℃; -35; 沸点℃; 57. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、皮肤. 毒性; LD50900mg/kg(兔经口). 健康危害; 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒:出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻出血、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; /; 自然温度℃; /. 闪电; /; 爆炸上、下限%; /. 稳定性; 不稳定; 建规火险分级; /. 禁忌物; /. 、; 灭火方法; 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，可涂抹弱碱性物质(如碱水、肥皂水等)，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用大量水漱口，吞服大量生鸡蛋清或牛奶(禁止服用小苏打等药品)，就医。. 泄露处理; 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。. 表7-10 正己烷理化性质 标识; 中文名; 正己烷; 分子式; C6H14. 理化性质; 外观与性状; 有微弱的特殊气味的无色液体。. 熔点℃; -95; 沸点℃; 69. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 毒性; 属低毒类。. 健康危害; 本品有麻醉和刺激作用。长期接触可致周围神经炎。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; /; 自然温度℃; /. 闪点; 30℉; 爆炸上、下限%; /. 稳定性; 稳定; 建规火险分级; /. 禁忌物; /. 、; 灭火方法; 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 急救措施; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 泄露处理; 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 表7-11 乙醇理化性质 中文名称; 乙醇; 英文名称; Hexane. 别名; 酒精; 分子式; C6H14. 分子量; 86.18; 蒸汽压℃; 20. 熔点℃; -95.3; 密度 相对密度（水=1）; /. 一、健康危害; 侵入途径：; 吸入。. 健康危害：; 本品有麻醉和刺激作用。长期接触可致周围神经炎。. 二、毒理学资料及环境行为; 毒性; 属低毒类。. 急性毒性; LD5028710mg/kg(大鼠经口)；人吸入12.5g/m3，轻度中毒、头痛、恶心、眼和呼吸刺激症状。. 亚急性和慢性毒性; 大鼠吸入2.76g/m3/天，143天，夜间活动减少，网状内皮系统轻度异常反应，末梢神经有髓鞘退行性变，轴突轻度变化腓肠肌肌纤维轻度萎缩。. 危险特性; 极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 燃烧（分解）产物; 一氧化碳、二氧化碳和水（H2O）。. 应急处理处置方法; 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自正己烷给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 防护措施; 呼吸系统防护; 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩）。. 眼睛防护; 必要时，戴化学安全防护眼镜 。. 身体防护; 穿防静电工作服。皮肤污染后应立即用清水冲洗干净，饭前要注意洗手。. 手防护; 戴一般作业防护手套。. 其它; 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 急救措施; 吸入; 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 灭火方法; 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。. 灭火剂; 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 表7-12 甲酸理化性质表 标识; 中文名：蚁酸. 英文名：Formic acid. 分子式： HCOOH; CAS号：64-18-6. 理化 性质; 外观与性状：无色液体。. 熔点（℃）： /; 沸点（℃）： /. 临界温度（℃）： 306.8; 临界压力（MPa）：8.63. 饱和蒸气压（KPa）：5.33(24℃); 燃烧热 （KJ／mol）：254.4. 相对密度 (水=1)： 1.22. 溶解性：与水混溶，不溶于烃类，可混溶于醇。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：/. 引燃温度（℃）：无意义; 闪点（℃）: 无意义. 爆炸下限（%）、爆炸上限（%）; 57-18. 危险 特性; 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。. 禁配物; 强氧化剂、强碱、活性金属粉末。. 消防 措施; 灭火方法：消防人员须穿全身防护服、佩戴氧气呼吸器灭火。用水保持火场容器冷却，并用水喷淋保护去堵漏的人员。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。. 毒性; 急性 毒性; LD501100mg/kg（大鼠经口），LC5015000mg/m3（大鼠吸入，15min）. 健康 危害; 主要引起皮肤、粘膜的刺激症状。接触后可引起结膜炎、眼睑水肿、鼻炎、支气管炎，重者可引起急性化学性肺炎。浓甲酸口服后可腐蚀口腔及消化道粘膜，引起呕吐、腹泻及胃肠出血，甚至因急性肾功能衰竭或呼吸功能衰竭而致死。皮肤接触可引起炎症和溃疡。偶有过敏反应。. 急救 措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食 入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 泄漏应急处理; 用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。. 表7-13 正丁醇理化性质表 标 识; 中文名; 正丁醇. 英文名; butyl alcohol. 分子式; CH3(CH2)3OH. 分子量; 74.12. CAS号; 71-36-3. 理 化 性 质; 外观与性状; 无色透明液体，有酒气味的液体. 主要用途; 用于制取酯类、塑料增塑剂、医药、喷漆，以及用作溶剂。. 熔点℃; -88.9. 沸点℃; 117.25. 相对密度（水=1）; 0.8098. 饱和蒸汽压（Kpa）; 0.82(25℃). 溶解性; 微溶于水，溶于乙醇、醚多数有机溶剂。. 临界温度（℃）; 287. 临界压力（MPa）; 4.9. 爆炸下限（V/%）、 爆炸上限（V/%）; 1.45-11.25. 危险特性; 易燃液体。. 灭火方法; 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土. 侵入途径; 吸入、食入. 危 害 性; 毒性; LD504360mg/kg(大鼠经口）；3400mg/kg（兔经皮）；LC5024240mg/m3，4小时（大鼠吸入）。. 健康危害; 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。. 急 救; 皮肤接触; 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，可涂抹弱碱性物质，如肥皂水等。就医。. 眼睛接触; 立即提起眼睑，请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。. 吸入; 若不慎吞食，立即求医并出示其容器或标签。. 食入; 吞食有害，立即就医。不可口对口进行人工呼吸。. 防 护 措 施; 戴适当的手套和护目镜或面具. 泄漏处理; 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 表7-14 乙酰氯理化性质表 中文名称; 乙酰氯; 英文名称; Acetyl Chloride. 别名; 氯乙酰; 分子式; C2H3ClO. 分子量; 78.5; 蒸汽压; 12.1（kPa/0℃）. 熔点℃; -112; 密度 相对密度（水=1）; 1.11. 物理性质; 为无色发烟液体，有强烈刺激性气味. 爆炸上限、下限（%）; 19-1.3. 健康危害; 侵入途径：; 吸入。. 毒理学资料及环境行为; 毒性; 急性毒性。. 急性毒性; LD5028710mg/kg(大鼠经口)；人吸入12.5g/m3，轻度中毒、头痛、恶心、眼和呼吸刺激症状。. 应急处理处置方法; 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自正己烷给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 防护措施; 呼吸系统防护; 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩）。. 眼睛防护; 必要时，戴化学安全防护眼镜 。. 身体防护; 穿防静电工作服。皮肤污染后应立即用清水冲洗干净，饭前要注意洗手。. 手防护; 戴一般作业防护手套。. 其它; 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 急救措施; 吸入; 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 灭火方法; 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。. 灭火剂; 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. - 环境敏感目标调查 - 项目周边主要环境保护目标情况见下表。 表7-15 本项目环境风险保护目标一览表 保护目标名称; 常驻人口数; 与本项目相对位置. 方位; 距离. 米兰印象; 8000人; 南; 260. 南三道豪村; 500人; 南; 650. 橘郡; 4000人; 北; 200. 北三道豪村; 500人; 西北; 645. （4）环境风险防范措施及应急预案 （一）环境风险防范措施 I化学试剂 ①对于化学试剂的购买、储存、保管、使用等需按照相关规定管理执行。化学试剂必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，化学试剂出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。化学试剂专用仓库，应当符合国家相关规定（安全、消防）要求，设置明显标志。化学试剂专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。要求各类化学试剂分开储存，专人负责试剂收发、验库、使用登记、报废等工作，建立化学试剂的管理办法，根据《实验室危险化学品安全管理规范》对拟建项目危险化学品管理进一步提出以下反馈意见。 ②危险化学品储存柜设施应避免阳光直晒及靠近暖气等热源，保持通风良好，不宜贴邻实验台设置； ③使用气体应配置气瓶柜或气瓶防倒链、防倒栏栅等设备。宜将气瓶设置在实验室外避雨通风的安全区域，同时使用后的残气应通过管道引至室外安全区域排放； ④危险化学品包装物上应有符合GB 15258规定的化学品安全标签； ⑤爆炸性化学品的领取，应由两人以当日实验的用量领取，如有剩余应在当日退回，并详细记录退回物品的种类和数量； ⑥爆炸性化学品应分别单独存放在专用储存柜中； ⑦其他危险化学品应储存在专用的通风型储存柜内； ⑧危险化学品包装不应泄露、生锈和损坏，封口应严密，摆放要做到安全、牢固、整齐、合理，不应使用通常用于贮存饮料及生活用品的容器盛放危险化学品。 II常见事故防范措施及应急处理 ①火灾事故的预防和处理 在使用乙醇、乙炔等易挥发、易燃烧的有机溶剂时如操作不慎，易引起火灾事故。为了防止事故发生，必须随时注意以下几点： A.操作和处理易燃、易爆溶剂时，应远离火源； 对易爆炸固体的残渣，必须小心销毁；不要把未熄灭的火柴梗乱丢；对于易发生自燃的物质及沾有它们的滤纸，不能随意丢弃，以免造成新的火源，引起火灾。 - 实验前应仔细检查仪器装置是否正确、稳妥与严密；操作要求正确、严格；常压操作时，切勿造成系统密闭，否则可能会发生爆炸事故；对沸点低于80℃的液体，一般蒸馏时应采用水浴加热，不能直接用火加热；实验操作中，应防止有机物蒸气泄漏出来，更不要用敞口装置加热。若要进行除去溶剂的操作，则必须在通风橱里进行。 - 实验室里不允许存放大量易燃物。 III常用的应急处理方法有： - 在可燃液体燃着时，应立即拿开着火区域内的一切可燃物质，关闭通风器，防止扩大燃烧。 - 酒精及其它可溶于水的液体着火时，可用水灭火。 - 甲苯等有机溶剂着火时，应用石棉布或干砂扑灭。绝对不能用水，否则反而会扩大燃烧面积。 - 注意电器设备导线等着火时，不能用水及二氧化碳灭火器（泡沫灭火器），以免触电。应先切断电源，再用二氧化碳或四氯化碳灭火器灭火。 - 衣服着火时，千万不要奔跑，应立即用石棉布或厚外衣盖熄，或者迅速脱下衣服，火势较大时，应卧地打滚以扑灭火焰。 - 发现烘箱有异味或冒烟时，应迅速切断电源，使其慢慢降温，并准备好灭火器备用。千万不要急于打开烘箱门，以免突然供入空气助燃（爆），引起火灾。 - 发生火灾时应注意保护现场。较大的着火事故应立即报警。若有伤势较重者，应立即送医院。 - 熟悉实验室内灭火器材的位置和灭火器的使用方法。 - IV爆炸事故的预防与处理 ①某些化合物容易爆炸，在使用和操作时应特别注意。 ②仪器装置不正确或操作错误，有时会引起爆炸。如果在常压下进行蒸馏或加热回流，仪器必须与大气相通。在蒸馏时要注意，不要将物料蒸干。在减压操作时，不能使用不耐外压的玻璃仪器（例如平底烧瓶和锥形烧瓶等）。 ③氢气等气体与空气混合达到一定比例时，会生成爆炸性混合物，遇明火即会爆炸。因此，使用上述物质时必须严禁明火。对于放热量很大的合成反应，要小心地慢慢滴加物料，并注意冷却，同时要防止因滴液漏斗的活塞漏液而造的事故。 ④乙炔在室温下是一种无色、极易燃的气体。纯乙炔是无臭的，但工业用乙炔由于含有硫化氢、 磷化氢等杂质，而有一股大蒜的气味。乙炔与铜、银、水银等金属或其盐类长期接触时，会生成乙炔铜（Cu2C2）和乙炔银（Ag2C2）等爆炸性混合物，当受到摩擦、冲击时会发生爆炸。因此，使用乙炔时使用器材都不能用银和含铜量70%以上的铜合金制造，使用和存放时严禁撞击、摩擦、高温和明火。在发生爆炸时，人员应尽快撤离、合理通风，加速扩散。使用灭火器灭火，喷雾状水稀释、溶解、漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 V中毒事故的预防与处理 实验中的许多试剂都是有毒的。有毒物质往往通过呼吸吸入、皮肤渗入、误食等方式导致中毒。处理具有刺激性、恶臭和有毒的化学药品时，必须在通风橱中进行。通风橱开启后，不要把头伸入橱内，并保持实验室通风良好。实验中应避免手直接接触化学药品，尤其严禁手直接接触剧毒品。沾在皮肤上的有机物应当立即用大量清水和肥皂洗去，切莫用有机溶剂洗，否则只会增加化学药品渗入皮肤的速度。溅落在桌面或地面的有机物应及时除去。如不慎损坏水银温度计，撒落在地上的水银应尽量收集起来，并用硫磺粉盖在撒落的地方。实验中所用剧毒物质由各课题组技术负责人负责保管、适量发给使用人员并要回收剩余。实验装有毒物质的器皿要贴标签注明，用后及时清洗，经常使用有毒物质 实验的操作台及水槽要注明，实验后的有毒残渣必须按照实验室规定进行处理，不准乱丢。 中毒事故应急处理措施： ①固体或液体毒物中毒：有毒物质尚在嘴里的立即吐掉，用大量水漱口。误食碱者，先饮大量水再喝些牛奶。误食酸者，先喝水，再服Mg（OH）2乳剂，最后饮些牛奶。不要用催吐药，也不要服用碳酸盐或碳酸氢盐。重金属盐中毒者，喝一杯含有几克MgSO4的水溶液，立即就医。不要服催吐药，以免引起危险或使病情复杂化。砷和汞化物中毒者，必须紧急就医。 ②吸入气体或蒸气中毒者：立即转移至室外，解开衣领和钮扣，呼吸新鲜空气。对休克者应施以人工呼吸，但不要用口对口法。立即送医院急救。 VI实验室其他事故的急救 ①玻璃割伤：一般轻伤应及时挤出污血，并用消过毒的镊子取出玻璃碎片，用蒸 馏水洗净伤口，涂上碘酒，再用创可贴或绷带包扎；大伤口应立即用绷带扎紧伤口上部，使伤口停止流血，急送医院就诊。 ②烫伤：被火焰、蒸气、红热的玻璃、铁器等烫伤时，应立即将伤口处用大量水 冲洗或浸泡，从而迅速降温避免温度烧伤。若起水泡则不宜挑破，应用纱布包扎后 送医院治疗。对轻微烫伤，可在伤处涂些鱼肝油或烫伤油膏或万花油后包扎。若皮肤起泡（二级灼伤），不要弄破水泡，防止感染；若伤处皮肤呈棕色或黑色（三级灼伤），应用干燥而无菌的消毒纱布轻轻包扎好，急送医院治疗。 ③被酸、碱灼伤： - 皮肤被酸灼伤要立即用大量流动清水冲洗（皮肤被浓硫酸沾污时切忌先用水冲洗，以免硫酸水合时强烈放热而加重伤势，应先用干抹布吸去浓硫酸，然后再用清水冲洗），彻底冲洗后可用2～5%的碳酸氢钠溶液或肥皂 水进行中和，最后用水冲洗，涂上药品凡士林。 - 碱液灼伤要立即用大量流动清水冲洗，再用2%醋酸洗或3%硼酸溶液进一步冲洗，最后用水冲洗，再涂上药品凡士林。受上述灼伤后，若创面起水泡，均不宜把水泡挑破。重伤者经初步处理后，急送医务室。 VII火灾等事故下废水收集设施及处理方案 实验室火灾事故情况下会因消防扑救等产生事故废水，如果不及时采取防范措施，事故废水随雨水管汇入市政雨水管网，导致水体污染。本项目在一层靠近厕所附近的区域储存了长条状应急沙袋，在火灾事故情况下，及时使用沙袋堵截一层电梯井口、楼梯口等事故废水下泄通道，以免事故废水下泄后随雨水管道外泄。同时将事故废水导入实验室废水预处理设施。 为提高应急管理水平，有效预防、及时控制和消除突发环境事件造成的环境危害，建立健全环境污染事故应急机制，提高对突发环境事件的处置能力，项目业主应自行组织编写《突发环境事件风险应急预案》，应特别注重火灾等突发事故导致事故废水的拦截和处置。通过预案的演练，能有效防止因组织不力、应急响应不及时、救护工作混乱等延误事件应急处置，最大程度地减少人员伤亡及财产损失，保障公众生命健康与财产安全，维护社会稳定，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展。 （二）管理措施 - 日常安全管理计划和安全检查规定 ①实验室走廊、楼梯、出口应保持畅通，配备一定数量的消防器材，特别是气瓶室、药品室附近区域等更应添置足够的消防器材。消防安全设施存放处严禁堆放物品，消防器材不得随意移位、损坏和挪用。 ②监测人员进入实验室必须穿戴白大褂，进入无菌室必须穿白大褂、拖鞋和戴一次性手术帽；工作前，应先对检测项目的性质、内容及使用的仪器、药品、设备、操作方法等进行充分的了解和熟悉，同时对不安全的因素进行检查、防护，方可开始工作；检测中如使用浓酸、浓碱及腐蚀性、挥发性有机溶剂、刺激大的气体、其它毒性化学物质等化学药品操作实验时，需戴好手套、口罩、防护眼镜等劳保用品，且必须在通风橱内进行操作；同时务必遵守操作规程，勿自行改变实验流程。 ③与实验无关的物品不得带人实验室，使用化学药品后需先洗净双手。 ④监测人员离开实验室前要检查水、电、钢瓶、阀门和门窗是否关闭，做好安全、防火、防盗工作，防止意外事故发生。 ⑤监测人员在现场工作时，应对不安全因素进行检查、防护，配戴安全帽、穿工作服，在高空作业时应系好安全带；对现场的有毒有害或易燃易爆气体进行监测时，应穿上防化服、防化靴、防化手套，戴防毒面具。 - 危险物品的安全管理程序 ①丙酮等有机溶剂易燃，应设专柜妥善存放，严禁混存，控制实验室内存放量。并远离明火，切不可倒入下水道，以免集聚引起火灾。 ②乙炔、乙醇、丙酮等可燃性气体与空气混合至爆炸极限，一旦有一热源诱发，极易发生支链爆炸，因此要防止可燃性气体或蒸气散失在室内空气中，保持室内通风良好。当大量使用可燃性气体时，应严禁使用明火和可能产生电火花的电器；在点燃乙炔时应当先排净空气后点燃。 ③药品管理室保管剧毒药品、易制毒品应严格执行“五双”制度（双人管、双人发、双人运、双把锁、双人用）。剧毒药品领用须有监督人、药品管理员签字，并详细登记领用日期、用量、剩余量，并有领用人签字备案。 ④药品管理室危险品试剂应科学分类存放，基本原则是：剧毒药品存保险箱并分格存放；易燃品及性质互相抵触或灭火方法不同的试剂应分别存放于不同的货架。易受光照变质的试剂必须放在库内阴暗处。 ⑤高压气体钢瓶应符合国家劳动总局《气瓶安全监察规程》的规定，仪器室内气瓶必须放在专门的室内，严禁安放在露天、走廊，或使用区域，严禁远距离输气。气瓶应专瓶专用，不能随意改装，应存放在阴凉、干燥、远离热源的地方，易燃气体气瓶与明火距离不小于5米；气瓶搬运要轻要稳，放置要牢靠；各种气压表一般不得混用；氧气瓶严禁油污，注意手、扳手或衣服上的油污；气瓶内气体不可用尽，以防倒灌；开启气门时应站在气压表的一侧，不准将头或身体对准气瓶总阀，以防万一阀门或气压表冲出伤人。 ⑥实验室使用的压力容器应严格按规范操作，并有专用的使用场所和使用上岗考核合格人员，使用过程中应密切注意观察，以防危险事故的发生。 ⑦实验室废弃物的安全处置按规定执行。 （三）应急预案 项目应制订环境风险应急预案应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有充分准备的情况下，对事故进行紧急处理。应急预案包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。应急预案的内容和要求见表7-16。 表7-16 应急预案内容及要求要点 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则. 2; 危险源概况; 详述危险源类型及其分布. 3; 应急计划区; 危险目标：原辅材料暂存处、环境保护目标. 4; 应急组织; 公司指挥部—负责现场全面指挥；专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理。. 5; 应急状态分类及应急相应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序. 6; 应急设施、设备与材料; 防火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材. 7; 应急通讯; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 8; 应急环境监测及事故后评价; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质，参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 9; 应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应。除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置撤离组织计划及救护。 邻近区域：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场妥善处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录、建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 另外，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》要求，为进一步增加企业内部风险应急体系增强应急预案的针对性、实用性和可操作性，本次评价建设企业建成后应及时组织专家评审，征求专家及当地环保部门意见，完善后并向当地环保部门进行备案。 综合评价认为，在加强监控、建立前述风险防范措施，并制定切实可行的应急预案的情况下，本项目的环境风险是可以接受的。 （5）环境风险评价自查表 表7-17环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 甲醇; 乙腈; 异丙醇; 盐酸; 正己烷; 乙醇; 甲酸; 正丁醇; 乙酰氯. 存在总量/t; 0.013; 0.023; 0.0065; 0.0005; 0.0032; 0.002; 0.0005; 0.0038; 0.00047. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 人; 5km范围内人口数 人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2□; F3 □. 环境敏感目标分级; S1 □; S2□; S3 □. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2□; G3 □. 包气带防污性能; D1□; D2 □; D3 □. 物质及工艺系统危险性; Q值; Q＜1; 1≤Q＜10□; 10≤Q＜100□; Q＞100 □. M值; M1□; M2□; M3□; M4□. P值; P1□; P2 □; P3 □; P4 □. 环境敏感程度; 大气; E1□; E2□; E3□. 地表水; E1□; E2□; E3□. 地下水; E1□; E2□; E3□. 环境风险潜势; IV+ □; IV □; III□; II □; I. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□; 简单分析. 风 险 识 别; 物质危险性; 有毒有害; 易燃易爆. 环境风险类型; 泄漏; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放. 影响途径; 大气; 地表水□; 地下水□. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法; 其他估算法□. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB□; AFTOX □; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 d. 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 重点风险防范措施; 危险物质按条件储存，实验区和仓储区保持良好通风，保证防火防爆距离；涉及危险物质的工艺严格操作要求；新建污水管线应做好防渗处理；制定应急处理措施，编制事故应急预案，以防意外突发事故。. 评价结论与建议; 本项目风险评价风险潜势为Ⅰ类，评价工作等级为简单分析，定性分析本项目涉及的危险物质、环境影响途径、环境危害后果、针对可能发生的风险采取了相应的防范措施及应急要求，在采取相应的防范措施及应急要求后，环境风险可以控制在可接受风险水平之内。. 注：“”为勾选项，“ ”为填写项. 7.产业政策符合性 （1）产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录》(2019年本），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发[2005]40号）第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”；因此符合国家的产业政策。 （2）选址合理性 项目位于辽宁省锦州市松山新区大学科技园黄海大街6号楼3、4层，所在地交通便利，项目所在地及周边不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田等环境敏感区。项目所在的办公楼主要为企业的办公场所，拟建项目属医学检测项目，污染物产生量很小，不会对周边环境造成明显不良影响。 本项目入驻锦州市大学科技园内，区域内交通便利，给排水管网、供电线路、通讯设施等园区配套的基础设施完善，能满足本工程的需求，不会制约本项目的建设和发展。 项目运营期污染物在落实污染防治措施后，对周围环境影响不大。项目选址合理。 （3）三线一单相符性分析 本项目选址符合所在区域现行生态环境约束性要求；项目所在区域满足环境 质量底线要求；项目生产原料资源条件有保障，满足资源利用上线要求；项目产 生的污染物经采取相应防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等 级，对环境影响不大。“三线一单”符合性分析见表7-18。 表7-18 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于辽宁省锦州市松山新区大学科技园黄海大街6#楼3、4层，厂区四周均为科技园办公用楼，北侧临马路，周围无自然保护区、风景名胜区及其他需要特殊保护的对象。项目不在自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标内，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电力、水等资源。①项目用电由当地电网提供；②项目用水来源为市政供水管网，用量较小，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 通过对评价区域内空气、声的监测及调查得知，项目所在区域的环境空气属于不达标区，声环境能够达到相应的环境质量标准。项目对产生的污染物采取相应的措施后，对周边环境影响很小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 项目建设符合国家产业政策，为允许类，不涉及产业政策和区域规划的负面清单。. 8.环境管理及监测计划 ①环境管理 运营期项目环境管理的污染控制重点是控制污染源强，加强污染防治设施的管理力度，空气废气、废水、噪声排放及固废处理处置。本项目环境管理主要内容建议表见下表。 表7-19 本项目环境管理主要内容建议表 类型; 项目; 内容. 环境管理内容; 环境计划管理; 制定企业环境保护计划. 制定运营期环境管理计划. 环境质量管理; 进行企业污染源和环境质量状况调查. 监理环境监测制度. 处理污染事故. 环境技术管理; 组织制定环境保护技术操作规程. 开展综合利用，减少三废排放. 环保设备管理; 建立健全环保设备管理制度和管理措施. 对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行. 环保宣传教育; 宣传环保法律、法规和方针政策，沿革执行环保法规和标准. 组织企业环保专家技术培训，提高人员业务水平. 提高企业职工的环保意识. ②监测计划 根据项目污染物排放的实际情况及企业发展规划，委托有资质的单位负责企业进行监测。具体监测时间、频率、点位服从当地环保部门的规定和要求，针对本项目所排污染物情况，制定详细监测计划见表7-20。 表7-20 本项目监测计划表 环境要素; 监测对象; 监测位置; 监测项目; 频次. 废气; 无组织废气; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. 废水; 综合废水; 废水排放口; CODcr、BOD5、NH3-N、SS; 1次/季度. 噪声; 厂界噪声; 场界四周; Leq（A）; 1次/季度. 9.环保投资 建设项目总投资为2111万元，其中环保投资约为5.7万元，本项目环境保护投资比例为0.27%，具体内容见表7-21。 表7-21 本项目环保投资一览表 序号; 名称; 主要内容; 投资估算（万元）. 运营期; 废气; 带活性炭的通风柜; 0.5. 废水; 一体化污水处理设备; 3.1. 防渗化粪池; 0.4. 运营期; 噪声; 基础减振、隔声措施; 0.5. 固废; 生活垃圾箱; 0.2. 危废暂存间; 1. 合计; 5.7. 10.竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）以及建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的相关要求，建设项目竣工后，建设单位应向环保主管部门申请环保设施竣工验收，具体“三同时”验收内容见表7-22。 表7-22 工程环保设施及“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 环保设施; 验收标准; 进度. 废气; 实验配液废气; 带活性炭的通风柜; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 与主体工程同时验收. 废水; 生活污水; 化粪池; 辽宁省《污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）表2. 实验废水; 一体化污水处理设备; 辽宁省《污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）表2和《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2. 噪声; 生产设备; 基础减振、墙体隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，临马路一侧满足4类标准. 固废; 生活垃圾; 由环卫部门定期清运; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 未被污染的废包装; 可回收部分送物资回收部门再生利用，垃圾送市政垃圾处理站处置. 医疗废物、失效或过期的废药物及药品、剩余样品、检测废液、废实验溶剂、受污染的包装材料、废活性炭; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 实验室配液 |  | 非甲烷总烃 | 带活性炭吸附装置的通风柜 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 |
| 水污染物 | 运 营 期 | 实验废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、大肠菌群 | 一体化污水处理设备处理达标后，通过市政污水管网，进入锦州市第一污水处理厂。 | 满足辽宁省《污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中表2标准要求和《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)。 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 进入化粪池处理后，通过市政污水管网，进入锦州市第一污水处理厂。 | 满足辽宁省《污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中表2标准要求。 |
| 固体废物 | 运 营 期 | 员工生活 | 生活垃圾 | 定期由环卫部门清运 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  |  | 实验室 | 未被污染的废包装 | 可回收部分送物资回收部门再生利用，垃圾送市政垃圾处理站处置 |  |
|  |  |  | 医疗废物、失效或过期的废药物及药品、剩余样品、检测废液、废实验溶剂、受污染的包装材料、废活性炭 | 暂存于危废暂存区，定期送往有资质的危险废物处理单位处理 | 危险废物处理与处置满足《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单要求 |
| 噪声 | 运 营 期 | 生产设备 | 噪声 | 低噪声设备、减振隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 建设项目只要维持正常运营，加强管理，运营过程排污较少，对生态环境影响较小。同时项目区适当绿化，这样既有利于降低噪声、减轻污染，也有利于改善生态环境。建议建设单位在室内多放置盘栽，增加绿化面积，改善景观。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1.建设项目概况 辽宁润生康泰医学检验实验室有限公司医学检验实验室项目位于辽宁省锦州市松山新区大学科技园6#楼3、4 层闲置用房，建设项目占地面积1444 m3总投资为2111万元。项目主要接收医疗机构提供的样本提供医学检验报告和咨询，检验项目主要包括代谢紊乱评估、血总游离脂肪酸测定、同型半胱氨酸代谢通路测定、维生素测定（A\D\E）、肾上腺相关激素测定，不接受患者和不接受患者取样及个人提供的样本。项目年工作天数为250天，员工10人。 2.环境质量现状 （1）大气环境质量现状 根据《锦州市2018年环境质量公报》数据，锦州市区2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度分别为39μg/m3、35μg/m3、46μg/m3、78μg/m3；CO24小时平均第95百分位数1.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为151μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5。因此区域属于不达标区。 （2）声环境质量现状 由现场监测数据可知，项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对应的标准要求，区域声环境质量满足区域环境功能区划要求。 3.运营期环境影响 （1）废气环境影响分析结论 本项目废气主要为实验室实验、配制溶液时产生的少量废气，以非甲烷总烃表征，项目设有带活性炭吸附装置的通风柜，试剂取样、配置等操作时在通风柜中进行。由于项目实验类型众多，所采用实际种类繁杂但消耗量很少，故废气产生量极低，对周边环境影响不大，其厂界浓度均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 项目废气污染物排放对周围大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析结论 项目废水主要为实验废水和生活污水。实验废水排入一体化污水处理设备处理达标后经市政管网排入锦州市第一污水处理厂。 生活污水经化粪池处理后经市政管网进入锦州市第一污水处理厂。 经计算，综合废水中各污染物排放标准均达到《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度的要求，及《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2 005)表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中预处理标准。 （3）声环境影响分析 项目运营后的设备噪声经基础减振、隔声等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，临马路一侧满足4类标准，对周围环境影响较小。 （4）固废影响分析 项目营运期产生的固体废物主要包括医疗废物、失效或过期的废药物及药品、剩余样品、检测废液、废实验溶剂、受污染的包装材料、废活性炭等均属于危险废物，暂存在危废暂存间内，委托有危险废物处理资质的单位进行处理；未受污染的包装材料等可回收部分送物资回收部门再生利用，垃圾送市政垃圾处理站处置；生活垃圾由环卫部门统一清运，进行无害化处理。项目产生的各种固体废物都得到妥善处理，对周围环境影响不大。 4.总量控制 据“十三五”主要污染物总量控制规则编制技术指南，本项目总量控制指标，CODcr：0.0334375t/a，NH3-N：0.00334375t/a。 5.产业政策及选址合理性分析 （1）产业政策符合性 经过查阅《产业结构调整指导目录（2019版本）》本项目为非鼓励类、非限制淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策。 （2）选址合理性 项目位于辽宁省锦州市松山新区大学科技园6#楼3、4层，本项目入驻锦州市大学科技园内，区域内交通便利，给排水管网、供电线路、通讯设施等园区配套的基础设施完善，能满足本工程的需求，不会制约本项目的建设和发展。项目运营期污染物在落实污染防治措施后，对周围环境影响不大。项目选址合理。 6.环境影响分析结论 综上所述，本项目只要严格执行环保法律法规，认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议，加强环境管理和环境规划，其废气、污水、噪声、固体废物等满足排放标准和环境保护要求，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 二．建议 1、应全面实施节约用水，加强生产、生活用水的管理。 2、建立环保岗位，有专人负责环保工作，保证环保设施正常运转。 3、在制定企业各项管理制度时，要将环境保护作为一项重要内容列入，在研究生产发展时，应首先考虑环境污染问题。 4、加强厂区绿化，减少和降低噪声对外环境的影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 与环评有关的行政及管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2项目厂区平面图 附图3 项目四邻情况图 附图4建设项目周边敏感目标示意图 附图5项目监测点位图 附图6项目卫生防护距离包络线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。