建设项目环境影响报告表

项目名称:    年产650立方绝缘防爆型阻火模块项目

建设单位（盖章）：辽宁恒久斯特消防科技有限公司

编制日期：2020年6月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称---指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点---指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别---按国标填写。

4.总投资---指项目投资总额。

5.主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见---由行业主管填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产650立方绝缘防爆型阻火模块项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 辽宁恒久斯特消防科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王海民 |  |  |  | 联系人 |  | 张猛 |  |  |
| 通讯地址 | 锦州市松山新区渤海大街46号2号楼4楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15964566547 |  | 传真 | - |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 建设地点 | 锦州松山新区松山街道北三道壕子村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | - |  |  |  | 批准文号 |  | - |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 600 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 0 |  |  |
| 总投资 （万元） | 320 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 24 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 7.5% |
| 评价费用 （万元） | - |  |  |  | 预期投产 日期 |  | 2020.9 |  |  |
| 工程内容及规模 1.项目由来 辽宁恒久斯特消防科技有限公司位于锦州松山新区松山街道北三道壕子村，项目租赁锦州低压电器厂原有厂房，占地面积600m2。生产新型阻火模块，年产新型阻火模块650立方米。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规中的相关规定，该项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2017年6月29日环境保护部令第44号公布）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（2018年4月28日公布）中的相关规定（具体内容见表1），本项目环境影响评价方式应当编制环境影响评价报告表。 表1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 十九、非金属矿物制品. 55; 耐火材料及其制品; 石棉制品; 其他; /. 受辽宁恒久斯特消防科技有限公司委托，根据国家环境影响评价有关法律法规和导则标准， 锦州鑫旺科技咨询有限公司通过场地踏勘、环境现状调查分析，对建设项目可能产生的环境影响进行分析，编制完成了《年产650立方绝缘防爆型阻火模块项目环境影响报告表》。 2.项目组成 本项目总投资320万元，其中环保投资12万元，占总投资的24%。建设项目由主体工程、公用工程、环保工程和外委协作等几部分组成，详见表2。 建设项目地理位置详见附图1。 表2 建设项目组成一览表 工程组成; 主要内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 阻火模块生产线; 租用厂区内现有厂房，建设配料、混合搅拌、冷压成型、脱模干燥等生产设施及安装烟气收集治理设施; 新建. 辅助工程; 办公区及休息区; 在租赁的厂房内二层以上; 现有. 储运工程; 仓库; 在租赁的厂房内进行分隔，存储原料、成品及少量一般固体废物; 现有. 危废暂存间; 在租赁的厂房内进行分隔，面积10 m2，临时存储废液压油、废活性炭及废胶桶; 新建. 公用工程; 给水; 本项目无生产用水。饮用水外购，清洁用水为厂区内井水。. 排水; 本项目无生产废水排放，不产生设备及地面冲洗水。 生活污水排入旱厕，由环卫部门定期清淘收集。. 供电; 项目年用电量为60万kwh，由当地电网提供。. 环保工程; 废气治理; 生产车间全封闭，配料、搅拌、脱模干燥过程中产生的废气进行负压收集，布袋除尘器除尘，活性炭吸附后，经15m排气筒排放; 新建. 废水治理; 少量生活污水排入旱厕，委托环卫部门定期清掏处理; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备，设备全部安装在厂房内，对设备进行基础减振，门窗封闭隔声处理，厂房外设减振沟; 新建. 固体废物; 生产过程中产生的废边角料统一收集回用. 除尘系统收集的粉尘定期清理后回用. 废胶桶、废活性炭、废液压油为危险废物，在危废暂存间临时存放，定期交有资质单位处置. 3.主要建筑物及总平面布置 建设项目租赁锦州低压变压器厂区内现有厂房，占地面积600平方米，建筑面积1600平方米，三层，一层为生产区和仓储区，二层以上为办公区及休息区。厂房生产区平面布置详见下图： 仓储区 生产区 布袋除尘器 危废暂存间 上料 搅拌 油压 脱模 风干 4.产品方案 项目年产绝缘防爆型阻火模块650立方米。 5.主要原辅料名称及用量 项目主要原辅材料及理化性质见表： 表1-1 本项目主要原辅材料一览表 序号; 物料名称; 单位/规格; 数量（t/a）; 最大储存量（t/a）; 包装方式; 来源及运输. 1; 蛭石; 吨; 150; 5; 袋装; 外购、汽运，原料库贮存. 2; 石墨; 吨; 0.348; 0.087; 袋装; 外购、汽运，原料库贮存. 3; 聚磷酸铵; 吨; 8.7; 0.8; 袋装; 外购、汽运，原料库贮存. 4; 阳离子氯丁胶乳; 吨; 34.8; 3; 桶装; 外购、汽运，原料库贮存. 表1-2 原辅材料理化性质一览表 名称; 分子式; 理化性质; 毒理毒性; 燃烧爆炸性. 蛭石; （Mg,Fe,Al）3[（Si,Al）4O10（OH）2]·4H2O; 单斜晶系，通常呈片状。褐、黄褐或古铜色。油脂光泽。硬度1~1.5。密度2.4~2.7g/cm3，蛭石在800~1000℃焙烧，体积迅速膨胀，有良好的保温性能。 蛭石是一种天然、无毒的矿物质，在高温作用下会膨胀的矿物。它是一种比较少见的矿物，属于硅酸盐。其结晶结构为单斜晶系，从外形上它看上去像云母。; -; -. 石墨; -; 石墨是碳质元素结晶矿物，它的结晶格架为六边形层状结构。每一网层间的距离为340pm，同一网层中碳原子的间距为142pm。属六方晶系，具完整的层状解理。解理面以分子键为主，对分子吸引力较弱，故其天然可浮性很好。 常温下单质碳的化学性质比较稳定，不溶于水、稀酸、稀碱和有机溶剂；高温下与氧反应燃烧，生成二氧化碳或一氧化碳；在卤素中只有氟能与单质碳直接反应；在加热下，单质碳较易被酸氧化；在高温下，碳还能与许多金属反应，生成金属碳化物。碳具有还原性，在高温下可以冶炼金属。此外，近年的研究发现，石墨可以被氯磺酸溶解，形成单层石墨烯的氯磺酸“溶液”。; -; -. 聚磷 酸铵; （NH4PO3）n; 高聚合度结晶II型聚磷酸铵，聚合度大于1000。分子式为（NH4PO3）n，为水不溶性无分支直链聚合物，显微镜下呈六方柱形，产品属含磷无机阻燃添加剂系列的重要分支。产品P和N含量高，热稳定性和化学稳定性能好，水溶性和吸潮性小，产品接近中性，毒性低（LD≥10g/kg）。应用过程中具有不挥发性，不产生腐蚀性气体，效果持久，安全性能好等优点。 聚磷酸铵的的含磷量高达30%-32%，含氮为14%-16%。这类阻燃剂最突出的特征是燃烧时的生烟量极低，不产生卤化氢。由于聚磷酸铵热稳定性好，可替代磷酸铵。 聚磷酸铵为白色结晶或无定型微细粉末。常用的结晶态APP为水不溶性长链状聚磷酸铵盐。APP含磷量大、含氯量高，磷氮体系产生协同效应，阻燃性好。相对密度小，分散性好，化学稳定性好、消烟、毒性低。; 毒性低（LD≥10g/kg）; -. 阳离子氯丁乳胶; -; 阳离子氯丁胶乳是由高分子聚合物、特种胶凝材料、优质骨料按特殊工艺混合而成，粘性：10~55（25℃，pa s） 总固物含量：≥47，密度：≥1.080，贮存稳定性：5~40℃，3个月无明显沉淀(当温差过大或气温过低时，会有轻微分层，使用时需搅拌均匀)外观：乳白色均匀乳液。该砂浆具有优异的粘结、抗裂、抗冻、防渗、防腐、抗氯离子渗透、耐磨、耐老化等性能，; -; -. 6.主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 搅拌机; 台; 2. 2; 切割机; 台; 2. 3; 油压机; 台; 2. 7.能源消耗 建设项目消耗能源主要为水和电，具体消耗情况详见表1-4。 表1-4 主要能源消耗情况表 序号; 能源名称; 单位; 消耗量. 1; 水; t/a; 360. 2; 电; 万kwh/a; 60. 8.职工人数及工作制度 建设项目定员8人，每天工作8h，每年工作150天。 9.公用工程 ⑴ 供水 本项目无生产用水。生活水按每人每天40L计，年用水量48t/a。员工饮用水外购。 ⑵ 排水 建设项目厂区内建有旱厕和化粪池，员工生活污水经化粪池处理后，委托环卫部门定 综上，本项目的废水产生量为43.5t/a。 ⑶ 供电工程 项目年用电量约为60万kwh，由当地市政供电网统一供给。 10.产业政策符合性分析 项目与国家和地方“水、气、土十条”相符性详见表1-5。 表1-5项目与“水、气、土十条”相符性分析 序号; 文件; 要求; 相关要求; 相符性分析. 1; 国务院关于印发水污染防治行动计划的通知; 1、全面控制污染物排放 2、推动经济结构转型升级 3、着力节约保护水资源 4、强化科技支撑 5、充分发挥市场机制作用 6、严格环境执法监管 7、切实加强水环境管理 8、全力保障水生态环境安全 9、明确和落实各方责任 10、强化公众参与和社会监督; 1、全面控制污染物排放：①狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业②专项整治十大重点行业③集中治理工业集聚区水污染; 本项目为防火模块生产项目，①不属于“十小”企业②不属于十大重点行业③本项目污水主要为生活污水，经化粪池预处理后外运至污水处理厂集中处理后达标排放。符合相关要求。. 2; 国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知; 1、加大综合治理力度，减少多污染物排放 2、调整优化产业结构，推动产业转型升级 3、加快企业技术改造，提高科技创新能力 4、加快调整能源结构，增加清洁能源供应 5、严格节能环保准入，优化产业空间布局 6、发挥市场机制作用，完善环境经济政策 7、健全法律法规体系，严格依法监督管理 8、建立区域协作机制，统筹区域环境治理 9、建立监测预警应急体系，妥善应对重污染天气 10、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护; 1、加大综合治理力度，减少多污染物排放; 本项目为防火模块生产项目，本项目产生的配料、搅拌粉尘经集气罩收集后再通过布袋除尘器处理后于1根15米高排气筒排放；未收集的粉尘在厂界范围内无组织达标排放，符合相关要求。. 3; 国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知; 1、开展土壤污染调查，掌握土壤环境质量状况 2、推进土壤污染防治立法，建立健全法规标准体系 3、实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全 4、实施建设用地准入管理，防范人居环境风险 5、强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染 6、加强污染源监管，做好土壤污染预防工作 7、开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量 8、加大科技研发力度，推动环境保护产业发展 9、发挥政府主导作用，构建土壤环境治理体系 10、加强目标考核，严格责任追究; 1、实施建设用地准入管理，防范人居环境风险; 本项目位于锦州松山新区松山街道北三道壕子村，用地性质为工业用地，符合相关要求。. 11.项目选址合理性及规划相符性分析 该项目选址位于锦州松山新区松山街道北三道壕子村原有锦州低压电器厂场址内，符合松山新区发展规划。项目所在地北侧为林地及空地、东侧为村民民房、南侧为道路，道路的对面为村民民房、西侧为村民民房。项目位置图见附图一，周边环境现状见附图2。 该项目废气、噪声经治理后可做到达标排放，固体废物做到合理处置，根据环境影响分析，该项目对周围环境影响较小。 12.“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于锦州松山新区松山街道北三道壕子村，项目所在区域无生态保护红线。 （2）环境质量底线 项目所在区域环境空气质量不能稳定达到《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中的二级标准。 本项目区域噪声环境质量现状能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 该项目建设后会产生一定的污染物，如粉尘、生产设备运行产生的噪声等，但在采取相应的污染防治措施后，经预测，本项目粉尘、噪声等污染物的排放均不超标，故对周边环境造成不良影响较小，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。本项目建设不会降低周边环境质量。 （3）资源利用上线 本项目营运过程中用水48t/a，由当地自来水厂提供，用电60万度/a，由当地电网提供，不新增用地，不超出当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目所在区无环境准入负面清单。项目符合国家和地方产业政策，项目所在区域水、电资源已经完善。项目产生的生活污水经化粪池预处理后外运至污水处理厂处理，处理后的生活污水不会影响当地水质。 综上，本项目满足“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线” 相关要求，不在“环境准入负面清单”范围内。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于锦州松山新区松山街道北三道壕子村，占地面积600m2。租用原锦州低压电器厂厂房。锦州低压电器厂主要生产低压电器开关成套设备及元件，无原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况： 1、地理位置 锦州市位于辽宁省西部，渤海北岸，“辽西走廊”东端，地理坐标为E120°42′～122°36′，N40°48′～42°08′之间，东西长 104.6km，南北宽147.3km，陆地面积10301km2，约占全省总面积的7.05%。锦州南临渤海的渤海湾，与营口市隔海相望；北枕松岭山脉与阜新、朝阳市接壤，东接辽河平原与盘锦市、沈阳市相连；西与葫芦岛市毗邻。 松山新区位于锦州主城区南部，西临葫芦岛市乃至京津塘地区，南接锦州港，东连辽宁中部城市群。 2、地质、地貌 锦州市松山新区所处地带为微丘区，其中坡地占2/3，平地占1/3，西南部地势较高，最高点海拔65.66m，自然坡度≤0.7％，东北部相对平坦，地面高程在海拔 32－38m 之间。地表岩性为粉质粘土呈黄褐色，可塑，层厚0.5－5m；下层混合花岗岩呈肉红、灰白色，块状构造，节理、裂隙较发育，强风化厚度 小于 18m。 该地区属辽西丘陵区长期缓慢抬升地区，受北东和北西向构造发育。地势由 东往西逐渐低缓，地貌形态以坡洪积扇裙、冲洪积阶地和平原为主，基岩主要为震旦纪、前震旦纪副变质体系，其次为中生代侵入岩体，地震基本烈度为7度。 锦州湾沿岸地形平缓，西北高东南低，平均海拔高度为0-10m。海底地形比较平坦，由西北向东南倾斜，平均水深为0-3.5m，沿岸主要是第四纪的坡积、残积、冲积和海积砂土、亚砂土组成的松散堆积物。 本地区地层单一，表层为海相沉积的2-3m淤泥质亚黏土，以下为陆相沉积 黏土、亚黏土。 锦州市海岸较平直，沙岸多，岩岸少，岛屿较少，仅有大笔架山、小笔架山两岛。沿海滩涂辽阔，总面积达1.84万ha，居辽宁省第二位。主要分布在大凌河口至开发区三角山一带。其次是位于开发区的西海口一带。滩涂连绵不继，东西延伸达38km，宽由1-5km，最大宽度在8km以上，多为大凌河与小凌河及其间一些小河流挟带泥沙在潮水顶托下沉积而成。 3、水文 地表水： 锦州市源于境外流经境内而且流域面积大于3000平方公里的较大水系有小 凌河、大凌河、绕阳河3条，锦州城郊有女儿河、百股河、小坝沟、观音洞水、二郎洞水等河流。其特点为流量小变化大：年径流量只有30多亿立方米。汛期（6～9月）流量占全年流量的70%，其中7、8两月的流量约占全年的一半。10～5月为枯水期，其中11～3月为封冻期，12～3月的流量一般不到10%。春季（4～5月）流量约占10%。由于流量小所以很多河流成为季节性的时令河，平时水浅或完全干涸，女儿河和绕阳河也曾断流，季节性变化大。 小凌河发源于辽宁省建昌县东北境的楼子山东麓，全线206km，流经锦州市区。在锦州境内的流段从缸窑口开始，最终汇入渤海。小凌河是流经锦州市区的 唯一河流，发源于朝阳，流经朝阳、锦州，在锦州市郊有女儿河，百股河汇入，于凌海市南娘娘宫乡注入渤海。多年平均径流量为3.98亿m3/a,年最小流量为0.55亿t。小凌河地表水是沿岸地下水的补给源之一。 地下水: 当地地下水类型为基岩裂隙水，主要埋藏于花岗岩风化壳中，稳定水位埋深16.3-0.00m，高程46.16-40.23m，主要靠大气降水及地下侧向径流补给，蒸发为其主要排泄方式，地下水年变幅约1.0m。地下水化学类型为NO3·SO4-Ca·Na型。 4、气候特征 锦州市地处辽宁省西部，属北温带半湿润大陆性季风气候区。常年温差较大，四季分明，春季多风少雨，回暖迅速，气候干燥；夏季炎热高温，多雨潮湿；秋季气温下降，雨量骤减；冬季干冷降水少，多晴朗天气。夏季最高气温可达到36～39℃，但时间较短，平均气温在24℃左右。 常年主导风向为SW，频率为16.29％。次主导风为N，频率为16.23％，强风为西南，最大风速为24.3m/s，平均风速3.6m/s。锦州地区随季风的转换，降雨主要集中于6-9月，降水量占全年的76％，年平均湿度为65％，根据大笔架山海洋站1987－1991年降水资料统计，年平均降水量541－640mm，年最大降雨量796.6mm，日最大降雨量 70-220mm。 5、植被 项目所在地植被乔木树种主要有榆树、刺槐、杨、柳等；灌木以紫穗槐、荆条、山杏、胡榛子居多；草本植物主要是禾本科、菊科、豆科、蔷薇科、莎草科植物。本项目位置目前为农作物，以玉米高粱为主。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境、生态环境等） 1.环境空气质量 （1）达标区判断 根据《锦州市环境质量公报》(2018)，全年监测365天，达到或优于国家二级标准的天数为276天，同比增加21天，空气质量优良达标率75.6%，同比上升4.8个百分点。其中达到一级优的天数为56天，同比增加17天。 表3-1 环境空气质量结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率 /%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 78; 70ug/m3; 1.11; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 46; 35ug/m3; 1.31; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 39; 60ug/m3; 0.65; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 35; 40ug/m3; 0.88; 达标. CO; 第95百分位数 日平均质量浓度; 1.8; 4.0mg/m3; 0.45; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 151; 160ug/m3; 0.94; 达标. PM10年均值、PM2.5年均值超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；二氧化硫（SO2）年均值、二氧化氮（NO2）年均值、一氧化碳（CO）日均值第95百分位数浓度值、臭氧（O3）日最大8小时平均值第90百分位数浓度值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 综上内容判定，本项目所在区域环境空气质量不达标。 （2）补充监测 为了解项目所在区域其他因子环境空气质量现状，本评价委托辽宁华鸿检测技术服务有限公司于 2020 年 6月 14日-2020年 6月 20日对本项目可能产生的的其他污染物非甲烷总烃进行了监测。监测7天，每天采样4次（2：00、8：00、14：00、20：00），监测点位为厂址处及厂址西北方向北三道壕村。监测结果见表3-2。 表3-2 补充监测结果 单位：mg/m3 检测点位; 检测项目; 检测频次 检测日期; 02:00; 08:00; 14:00; 20:00. 1#厂房外; 非甲烷总烃(以碳计); 2020.06.14; 0.43; 0.46; 0.48; 0.42. 2020.06.15; 0.40; 0.43; 0.46; 0.40. 2020.06.16; 0.42; 0.48; 0.49; 0.44. 2020.06.17; 0.44; 0.46; 0.43; 0.43. 2020.06.18; 0.47; 0.46; 0.46; 0.46. 2020.06.19; 0.44; 0.48; 0.46; 0.40. 2020.06.20; 0.42; 0.45; 0.50; 0.48. 2#北壕村北侧; 非甲烷总烃(以碳计); 2020.06.14; 0.47; 0.43; 0.44; 0.44. 2020.06.15; 0.46; 0.49; 0.46; 0.48. 2020.06.16; 0.49; 0.46; 0.40; 0.48. 2020.06.17; 0.46; 0.45; 0.46; 0.41. 2020.06.18; 0.45; 0.48; 0.49; 0.44. 2020.06.19; 0.40; 0.47; 0.48; 0.45. 2020.06.20; 0.43; 0.40; 0.49; 0.46. 由表3-2可知，项目所在区域的环境空气中非甲烷总烃的指标满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相关标准，环境空气质量较好。 2.声环境质量 为了了解项目周围的声环境现状，本项目委托辽宁华鸿检测技术服务有限公司于 2020 年 6月 14日-2020年 6月 15日对项目拟建地块声环境状况进行了监测。噪声监测布点为东、西、南、北四侧厂界外 1 米处，及距厂界东侧、西侧、南侧最近的居民住宅处，连续监测 2 天，每天昼夜各监测 1 次。厂界噪声监测结果见下表：。 表3-3 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 检测项目; 等效连续A声级; 测量期间最大风速（m/s）; 3.7. 检测仪器; 噪声频谱分析仪HS6298B. 校准仪器; 仪器型号HS6021. 测前校准：93.8 dB(A) 测后校准：93.8 dB(A). 检测依据; 《声环境质量标准》 GB 3096-2008. 检测日期; 检测点位 时间; 检测结果. 厂界东侧1#; 厂界南侧2#; 厂界西侧3#; 厂界北侧4#. 2020.06.14; 昼间; 52; 53; 50; 49. 夜间; 42; 42; 41; 40. 2020.06.15; 昼间; 51; 52; 51; 49. 夜间; 42; 42; 40; 41. 检测日期; 检测点位 时间; 检测结果. 东侧居民5#; 西侧居民6#; 南侧居民7#. 2020.06.14; 昼间; 50; 49; 48. 夜间; 41; 40; 40. 2020.06.15; 昼间; 51; 50; 49. 夜间; 40; 40; 40. 由监测结果可知，项目四周厂界声环境均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，表明项目所在地声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本次评价区域内没有自然保护区、人文古迹等人文景点，因此确定受该项目影响的主要保护目标名单及保护级别见下表。 表3-4 建设项目环境保护目标 环境 要素; 环境保护敏感目标; 功能性质; 规模 （户/人口）; 方位; 距项目区边界距离m; 保护级别. 声环境; 北三道壕村; 居民点; 72/216; S、W、E; 8; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.大气环境 根据锦州市环境空气质量功能区划，本项目所在地区SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见表17；非甲烷总烃参照执行国家环境保护局科技标准司颁布的《大气污染物综合排放标准详解》中的规定，见表4-1，4-2。 表4-1 环境空气质量二级标准 单位：µg/m3 污染因子; 标准值. 1小时平均; 8小时平均; 24小时平均. SO2; 500; --; 150. NO2; 200; --; 80. PM10; --; --; 150. PM2.5; --; --; 75. O3; 200; 160; --. CO（mg/m3）; 10; --; 4. 表4-2 大气污染物综合排放标准详解单位：mg/m3 污染物; 取值时间; 标准值. 非甲烷总烃; 一次; 2.0. 2.声环境 项目所在区域厂界四周声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废气 本项目生产过程中产生的大气污染物主要为粉尘、非甲烷总烃，均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源污染物二级标准限值，详见表20；其中，厂区内有机废气无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37823-2019）中附录A中特别排放限值要求，具体见下表： 表4-3大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 表4-4挥发性有机物无组织排放控制标准 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 20; 监测点处任意一次浓度值; 在厂房外设置监控点. - 噪声 营运期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准，即昼间55dB（A），夜间45dB（A）； 3.固体废物 生活垃圾排放参照执行沈阳市人民政府令第56 号《辽宁省沈阳市城市垃圾管理规定》。 一般工业固体废物暂存及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号）。 危险废物暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号）。 |

| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国务院关于印发“十三五”环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）、国家环保部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）及辽宁省环境保护厅《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（辽环发[2015]17号）的要求，以化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物为重点，进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标的审核和管理，严控新增排放量。 本项目无生产废水排放，大气污染物为颗粒物和非甲烷总烃，生产车间全封闭，负压收集，排放量低。无需申请总量指标。 |
| --- | --- |

建设项目工程分析

工艺流程简图及概述 1、建设期环境影响分析: 项目租赁锦州松山新区松山街道北三道壕子村锦州低压电器厂厂房，无厂房土建施工，施工期主要环境影响为设备的安装，由于施工期较短，且在封闭厂房内进行，对环境影响较小，故本次环评对建设期不做评述。 2、营运期工艺流程简述： 图5-1 项目工艺流程图 （注：Sn-固废；Gn-废气；Nn-噪声） 流程简述： 配料：将外购的蛭石、石墨、聚磷酸铵、氯丁胶乳利用电子秤进行称重，称重后按一定配比进行人工配料，蛭石、石墨、聚磷酸铵为粉末状，在称重配料过程会产生粉尘G1； 混合搅拌：按一定配比进行人工配料后放入搅拌机进行搅拌，该工段会产生设备噪声、粉尘及非甲烷总烃； 冷压成型：将搅拌后的原料放入模块压型模利用油压机进行压制成型。该工序产生设备噪声、非甲烷总烃及废液压油S1； 脱模、自然晾干燥：将油压后成型的半成品脱模运至风干区自然风干后即为成品防火模块。该工序产生非甲烷总烃 检验、装箱、入库：对成品进行人工抽检后装箱入库。 物料平衡; 本项目物料平衡见下图（单位：吨/年）： 阳离子氯丁乳胶 34.8 搅拌 193.689 冷压成型 0.159 布袋除尘器 0.002 损耗 150 蛭石 石墨 0.35 聚磷酸铵 8.7 脱模干燥 成品

主要污染工序 施工期 本项目租用现有厂区的厂房进行建设，无土建工程，仅为设备的安装和调试，对周围环境影响较小。 营运期 1、废气： (1)粉尘 本项目营运期间产生的主要废气有配料过程产生的颗粒物G1、混合搅拌过程产生的粉尘G2。 ①配料过程产生的粉尘G1 本项目类比《成都豫隆防火材料有限公司防火材料生产项目》，类比分析结果见表5-2。 表5-2 与同类型项目类比分析 项目名称; 防火材料生产项目; 本项目. 工艺; 称重; 称重. 原料; 蛭石; 石膏粉; 阻燃剂（聚磷酸铵）; 蛭石; 石墨; 聚磷酸铵. 使用量（t/a）; 1200; 300; 200; 150; 0.348; 8.7. 污染因子; 蛭石; 石膏粉; 阻燃剂（聚磷酸铵）; 蛭石; 石墨; 聚磷酸铵. 产污系数; 0.1‰; 0.1‰; 0.1‰; 0.1‰; 0.1‰; 0.1‰. 污染物产生量（t/a）; 0.12; 0.03; 0.02; 0.015; 0.0000348; 0.00087. 根据上表，项目在称重过程中会产生粉尘，粉尘产生源强参考《逸散性工业粉尘控制技术》及类比《成都豫隆防火材料有限公司防火材料生产项目》称重过程产生的粉尘，约占原料用量的0.1‰，项目蛭石、石墨、聚磷酸铵年用量为159.05t，则称重过程产生的粉尘为0.0159t/a，产生量较小，无组织散发在工段周围。 ②配料、搅拌过程产生的粉尘G2 类比同规模企业，项目配料、搅拌过程产生的粉尘约占原料用量的0.1%，项目蛭石、石墨、聚磷酸铵原料用量为159.05吨，则配料、搅拌过程产生的粉尘为0.159吨，在配料、搅拌工段上方设置集气罩，经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后于1#15m高排气筒排放，集气罩收集效率90%，布袋除尘装置收集效率达99%，所以有组织粉尘排放量为0.159×90%×（1-99%）=0.001431t/a，无组织粉尘量为0.159×（1-90%）=0.0159t/a，在车间内自然沉降，不排放。设备年基数按1200小时计，有组织废气排放速率0.0012kg/h，风机总风量约30000m3/h，项目有组织颗粒物浓度为0.04mg/m3。 （2）非甲烷总烃 项目在搅拌过程中由于原料的挥发会产生少量的有机废气。项目生产过程中使用到的原材料挥发有机废气，采用非甲烷总烃指标进行评价。 挥发量按总用量的0.3%计算，项目溶剂原料使用量共约34.8吨，则项目非甲烷总烃的挥发量约0.104t/a。设备年基数按1200小时计，则非甲烷总烃产生速率为0.087kg/h。 项目整体在密闭车间内进行，并设置集气罩对其进行收集，活性炭吸附塔设施进行处理,处理效率为99%。风机总风量约30000m3/h，则非甲烷总烃的排放浓度为0.029mg/m3，排放速率为0.00087 kg/h。 2、废水： 本项目运营期废水主要是生活污水。项目有职工8人，参照《辽宁省地方标准行业用水定额》、《给水排水标准规范实施手册》用水量估算，厂区内职工办公生活用水平均以40L/人•d计，年工作日按150天计，职工用水量为48t/a，排水量按用水量的80%计，共排放生活污水38.4m3/a，生活废水直接排入旱厕，由环卫部门定期清淘。根据类比调查，确定本项目的生活污水水质,见表5-3： 表5-3 生活废水水质 单位： mg/L 污染物; COD; BOD5; NH3-N; SS. 产生浓度; 300; 260; 30; 150. 3、噪声： 营运期的噪声主要为设备噪声，主要有搅拌机、油压机等，其噪声级一般在80～85dB（A）之间。设备均采用低噪声设备，并布置于室内并采取隔声门窗、设减振垫、绿化等处理措施 4. 固体废弃物： 本项目产生的固废主要为职工生活垃圾、收集灰尘、废液压油、废活性炭和废包装物。 （1）生活垃圾 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第一分册，本项目按照每位职工每天产生0.5kg生活垃圾，总人数为8人，则全年生活垃圾的产生量约为0.6t/a，由环卫部门统一处置。 （2）收集灰尘 根据源强分析，项目布袋除尘器收集的灰尘为0.142t/a，回用于生产。 （3）废包装袋 项目原料蛭石、石墨、聚磷酸铵的废包装袋为一般工业固体废物，产生量约0.1t/a，出售。 （4）废氯丁胶桶 项目每年产生废氯丁胶桶70只，为危险废物，委托有资质单位进行处置。 （5）废液压油 拟建项目油压机使用过程中需要使用液压油作为介质，液压油每3-5年更换一次，更换废液压油量约1t/a，为危险废物，委托有资质单位进行处置。 （6）废活性炭 项目采用活性炭吸收厂房内排放的非甲烷总烃，每年更换一次，产生量为0.1t/a，为危险废物，委托有资质单位进行处置。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 |  | 1#排气筒 | 颗粒物 | 0.159t/a | 有组织 | 0.04mg/m3；0.00143t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.104 | 有组织 | 0.029mg/m3；0.001t/a |
| 水 污 染 物 |  | 员工生活 | 生活污水 | 36t/a | 排入旱厕，由环卫部门定期收集。 |  |
| 固 体 废 弃 物 | 一般固废 | 生活垃圾 |  | 0.6t/a | 由环卫部门定期收集 |  |
|  |  | 收集粉尘 |  | 0.142t/a | 回用 |  |
|  |  | 废包装袋 |  | 0.1t/a | 出售 |  |
|  | 危险废物 | 废氯丁胶桶 |  | 70个/a | 交有资质单位处置 |  |
|  |  | 废液压油 |  | 1.0t/a |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  | 0.1t/a |  |  |
| 噪 声 |  | 设备 运行噪声 | Leq | 85～85dB(A) | 昼间≤55dB(A) 夜间不生产 |  |
| 其 他 |  | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 无 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析及污染防治措施 施工期 本项目租用现有厂区的厂房进行建设，无土建工程，仅为设备的安装和调试，对周围环境影响较小。 营运期 - 废气 （1）大气污染物排放情况 本项目运营过程中产生的颗粒物和非甲烷总烃经负压收集、布袋除尘器处理后通过15m烟囱排放，其中颗粒物的排放量为0.00143t/a，排放浓度为0.04mg/m3，排放速率为0.0012g/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新建污染源的二级标准；生产车间为全封闭，无无组织排放的污染物。非甲烷总烃的经活性炭吸附，排放量为0.001t/a，排放浓度为0.029mg/m3，经15m高排气筒有组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新建污染源的二级标准。 综上，本项目运营过程中产生的大气污染物均能够得到有效治理，对周围环境影响较小。 （2）大气污染物的预测分析与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作分级进行分级。采用AERSCREEN估算模式进行计算。建设项目污染物具体源强参数及建设项目排放预测结果见下表： 表7-1 估算模式参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）. 最高环境温度/℃; 年极端最高气温为41.8℃. 最低环境温度/℃; 年极端最低气温为-31.3℃. 土地利用类型; 0601工业用地（城市）建设用地农田. 区域湿度条件; 半湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否. 岸线距离/km; ——. 岸线方向/°; ——. 表7-2 点源参数选取 污染源名称; 坐标(o); 底部海拔高度 (m); 排气筒参数; 污染物; 排放速率 (kg/h). 经度; 经度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). P1排气筒; 121.112021; 41.034953; 6.0; 15.0; 0.4; 30; 8.33; 颗粒物; 0.0012. 非甲烷总烃; 0.00087. 表7-3 主要污染源估算模型计算结果表 污染源; 污染物; 最大落地浓度距离（m）; 评价标准(μg/m³); Cmax (μg/m³); Pmax (%); D10% (m). P1排气筒; 颗粒物; 74; 150; 0.1344; 0.0300; /. 非甲烷总烃; 74; 2000; 0.0974; 0.0000; /. 由上表可知，本项目大气评价等级为三级，不设大气环境影响评价范围，本项目产生的大气污染物的排放情况均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准，对周围大气环境影响较小，达标排放。大气环境影响评价自查表详见表40。 表7-4 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级; 二级; 三级. 评价范围; 边长=50km; 边长5~50km; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥2000t/a; 500~2000t/a; <500t/a. 评价因子; 基本污染物（颗粒物、SO2、NOX） 其它污染物（ ）; 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5. 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D; 其它标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区; 二类区; 一类区和二类区. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区; 非达标区. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常污染源 本项目非正常污染源 现有污染源; 拟替代的污染源; 其它在建、拟建项目污染源; 区域污染源. 大气环境影响预测与评价（本项目无进一步预测）; 预测模型; AERMOD; ADMS; AUSTAL2000; EDMS/AEDT; CALPUFF; 网格模型; 其它. 预测范围; 边长=50km; 边长5~50km; 边长=5km. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; c本项目最大占标率≤100%; c本项目最大占标率>100%. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; c本项目最大占标率≤10%; c本项目最大占标率>10%. 二类区; c本项目最大占标率≤30%; c本项目最大占标率>30%. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; c非正常最大占标率≤100%; c非正常最大占标率>100%. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; c叠加达标; c叠加不达标. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%; K>-20%. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受. 大气环境防护距离; 无. 污染源年排放量; SO2:（）t/a; NOX:（）t/a; 颗粒物:（0.00143）t/a; VOCS: （0.001）t/a. 注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2.废水 项目生活污水排入旱厕，定期清掏综合利用，不外排，对水环境影响较小。 3.噪声 本项目运营后噪声源主要是锅炉房内机械设备运行产生的噪声，项目主要噪声源及源强见表7-5。 表7-5 项目噪声源一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 源强噪声级（dB(A)）; 降噪措施; 治理后噪声级（dB(A)）. 1; 搅拌机; 85; 设置隔声罩、减震垫，建筑隔声以及绿化带等; 65. 2; 切割机; 75; 55. 3; 油压机; 80; 60. ⑴ 预测方法 考虑噪声源的距离衰减、空气吸收、围墙屏蔽效应等影响因素，按衰减模式，计算出本项目投产后各声源传播到厂界某一监测点的A声级，作为预测值。 ⑵ 预测模式 预测模式按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定选取。 ⅰ 室内声源在预测点的A声级计算 a. 首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的A声级 式中： Li——某个室内声源在靠近围护结构处产生的A声级，dB(A)； Lw——某个声源的声功率级，dB(A)； r——某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数； Q——方向性因子。 b. 计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总有效声级 c. 计算室外靠近围护结构处的A声级 式中：TL——围护结构的平均隔声量，dB(A)。 d. 将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： 式中：S——透声面积，㎡。 e. 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，计算等效声源在预测点产生的声级L： 式中：ri——预测点距围护结构的距离，m。 ⅱ 室外声源在预测点的A声级 式中： LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LAref(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)； Aatm——空气吸收衰减量，dB(A)； Aexc——附加衰减量，dB(A)； ⅲ 总声级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin，i，在T时间内该声源工作时间为tin，i；设第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAjout，j，在T时间内该声源工作时间为tin，j，则预测点的总有效声级为： 式中：T——计算等效声级的时间； N——室外声源的个数； M——等效室外声源的个数。 （3） 预测参数的确定 ⅰ 本项目风机、各类泵等设备布设在室内内，厂房的平均隔声量TL取25dB(A)。 ⅱ 本项目室内噪声源ri的取值（即为生产厂房距厂界的最近距离）： ⅲ 声波几何发散引起的A声级衰减量： ⅳ 空气吸收衰减量Aatm： 式中：r——预测点到声源的距离，m； r0——参考点到声源的距离，m； a——空气吸收系数，它随频率和距离的增大而增大，本次预测空气吸收性衰减很小，预测时可忽略不计。 v遮挡物引起的衰减量Abar 噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取8dB(A)。 ⅵ 附加衰减量Aexc 主要考虑地面效应引起的附加衰减量，根据场区布置和噪声源强及外环境状况，可以忽略本项附加衰减量。 （4）声环境影响预测与评价 本项目场界噪声预测情况见表7-6。 7-6噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界点位; 背景值; 贡献值; 预测值; 昼间标准; 超标分贝. 东; 27; 55; 达标. 南; 27; 55; 达标. 西; 27; 55; 达标. 北; 27; 55; 达标. 东侧住宅; 51; 26; 51; 55; 达标. 西侧住宅; 50; 26; 50; 55; 达标. 南侧住宅; 49; 26; 49; 55; 达标. 本项目仅昼间生产，由上表可知，项目运营后厂界东、南、西、北噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类区标准要求，即昼间55dB（A），在项目运营期间，环评要求企业加强机构构件修理及维护，减小机器内部各部件撞击、磨擦噪声等降噪减振隔声措施，并利用厂界四周空地种植植物，再经厂房阻隔，植物吸收，距离衰减等方式保证项目运营期设备运行对所在地声环境影响降到最低。 4.固体废物 项目运营过程中产生的收尘灰收集后返回原料再利用，一般固体废物包装袋暂存在指定地点，定期外售综合利用。 项目运营过程中产生的废胶桶、废液压油、废活性炭收集后分类暂存在危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 危险废物类别及代码见下表： 表7-7 危险废物明细 危废名称; 废物类别; 废物代码; 年产生量; 处置方式. 废胶桶; HW49; 900-041-49; 70个/a; 交有资质单位处置. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.1t/a. 废液压油; HW08; 900-218-08; 1.0t/a. 危废暂存间库房地面必需为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，基础必需防渗，人工防渗层厚度需大于2mm，渗透系数≤10×10 -10 cm/秒。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。要有安全照明设施和观察窗口。 经采取以上措施，本项目运营过程中产生的固体废物均能得到有效的治理。 排污口规范化设置 根据《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）、《排污口规范化整治技术》（环发[1999]24号）等规定，企业应在排气筒等设施醒目处设立环境保护图形标志牌，按要求加以标识（排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等）。废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，废气设置直径不小于75mm采样口。如无法满足要求的， 其采样口由市环境监察支队和市环境监测项目站共同确认。 环保投资概算 为了保证建设项目做到环保“三同时”的要求，建设单位要投入一定的资金进行环境污染治理。据初步估算，环保投资金额总计为24万元，占项目总投资额320万元的16%。 表7-8 环保“三同时”项目及投资估算表 类别; 主要环保设施、设备; 建设时间; 投资金额（万元）; 占环保投资比例（％）. 废气; 有组织; 集气罩、布袋除尘、活性炭吸附装置、1#15高排气筒; 19; 79.2. 噪声; 隔声减振; 2; 8.33. 固废; 一般固废暂存间; 1; 4.17. 危废暂存间. 绿化; 绿化（依托现有）; 1; 4.17. 事故应急与风险防范; 消防器材与设备; 1; 4.17. 合计; 24; 100. 环境管理与监测计划 - 环境管理 ①加强废气、噪声治理设施的管理和日常维护。 ②加强对厂区固体废物的管理。 ③落实各项环境保护措施，保证环保设施的运行良好。 - 环境监测计划 本项目不设置在线监测，营运期主要对项目运行后各污染物的排放浓度和排放量进行监测和控制。主要监测项目见表50。 废气、噪声监测可委托第三方有资质单位进行，建设单位须将监测费列入年度计划中。 表7-9 环境监测项目 监测内容; 点位; 监测项目; 监测频率. 废气; P1排气筒; 颗粒物; 每年一次. 非甲烷总烃; 每年一次. 噪声; 东、南、西、北厂界; 等效连续A声级; 每季度一次. 环保“三同时”验收 本项目“三同时”验收内容一览表见表7-9。 表7-10 本项目“三同时”主要验收内容 项目; 污染源 点位; 污染因子; 防治措施; 验收标准. 废气; P1排气筒; 颗粒物; 厂房全封闭，经收集（收集效率90%）后通过中央除尘系统处理（处理效率99%，）经活性炭吸附后，由15m排气筒P1排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源污染物二级标准限值. 非甲烷总烃. SO2. NOX. 废水; 员工生活; 生活污水; 全部排入旱厕，定期清掏综合利用; 合理处置. 噪声; 厂界处; 噪声; 选用低噪声设备，做好设备的基础减震及墙体隔音; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1级标准相应限值. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱收集，定期处置; 合理处置. 一般固废; 收集粉尘; 回用. 废包装袋; 定期清理外售. 锅炉 压合; 废胶桶; 分类收集后暂存于危废间，定期交有资质单位处理. 废液压油. 废活性炭.

建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 |  | P1排气筒 | 颗粒物 |  | 厂房全封闭，经收集（收集效率90%）后通过中央除尘系统处理（处理效率99%，）经活性炭吸附后，由15m排气筒P1排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源污染物二级标准限值 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |
| 水污 染物 |  | 生活污水 | COD |  | 产生的废水全部排入旱厕，定期清掏处理 | 合理处置 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |  |
| 固 体 废 弃 物 | 一般废物 | 生活垃圾 |  |  | 环卫部门收集处置 | 合理处置 |
|  |  | 中央除尘 | 收集粉尘 |  | 回用 |  |
|  |  | 原料 | 废包装袋 |  | 分类收集后暂存，定期外售 |  |
|  | 危险废物 | 原料 |  | 废胶桶 | 分类收集后暂存在危废间，定期交由有资质单位处理 |  |
|  |  | 油压机 |  | 废液压油 |  |  |
|  |  | 烟气治理设施 |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 |  | 设备运行噪声 |  |  | 选用低噪声设备并进行密闭基础隔振、隔声、绿化等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1级标准中的限值 |
| 其 它 |  | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 1、合理厂区内的生产布局，防治内环境的污染。 2、按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好周围的绿化、美化，以减少对附近区域生态环境的影响。 3、实施清洁生产，从源头到污染物的排放全过程控制，实现节能、降耗、减污、增效的目标。 4、加强生态建设，实行综合利用和资源化再生产。 |  |  |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 辽宁恒久斯特消防科技有限公司位于锦州松山新区松山街道北三道壕子村，占地面积600m2，建筑面积1600 m2，用地性质为工业用地（土地证明见附件），总投资320万元，购置搅拌机、油压机等设备，建设阻火模块项目，项目建成后可形成年产650立方阻火模块生产能力。 2、环境质量现状 项目所在区域的声环境较好，根据监测结果，项目厂界四周各监测点噪声值均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)1 类标准。可达到相应的环境功能区划要求。锦州市PM10、PM2.5年均值超标，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中的二级标准限值要求，其它基本污染物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中的二级标准限值要求，规划区大气环境质量判定为不达标区。本项目为阻火模块生产项目，营运期对周围环境的影响较小，不会明显改变区域环境质量现状的要求。 3、环境影响评价结论 （1）环境空气影响评价结论 项目在密闭车间内进行，不产生无组织排放。投料及搅拌工序粉尘收集后经布袋除尘处理设施进行处理、非甲烷总烃经活性炭吸附后经15米高排气筒达标排放，不会对项目周围大气环境造成明显影响。 （2）水环境影响评价结论 项目无生产废水产生，生活污水排入旱厕，环卫部门定期收集处置，不外排。对水环境无影响。 （3）声环境影响评价结论 通过对噪声源采取隔音、减振措施，使得项目产生的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固体废物影响评价结论 项目回收的粉尘回用，原料包装袋外售，废液压油、废活性炭和废包装桶属于危险固废，交给资质单位处理，并执行危险废物转移联单；员工生活垃圾同环卫清运系统统一处理，项目产生的固体废物经处理后不会对环境造成影响。 4、项目产业政策与规划的符合性 本项目经营内容不在中华人民共和国国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》中的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”范围内，属于“允许类”，符合国家及地方产业政策。 5、综合结论 通过上述分析，按拟建功能和规模，项目有利于当地经济的发展，具有较好的经济和社会效益。项目符合国家和地方产业政策，符合当地城市规划和环境保护规划，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，采取的“三废”治理措施经济技术可行、有效，工程实施后可满足当地环境质量要求。评价认为，在确保各项污染治理措施“三同时”和外排污染物达标的前提下，从环境保护角度而言项目建设是可行的。 6、建议 （1）建设好防治污染设施，污染物排放必须达到国家规定的标准，确保所排放的各项污染物满足相应的排放标准和总量控制要求。 （2）加强环保设施的维护和管理，保证设备长期、稳定、有效地运行。 （3）本项目需严格执行本报告提出的污染防治措施，保证污染物的达标排放。 （4）加强厂区无组织排放废气排放控制管理措施，加强原料、产品的储运管理，减少运输工程中的环境污染，防止事故的发生。 （5）加强固体废物在厂内堆存期间的环境管理和厂区外的处理处置。 （6）评价结论仅对以上的工程方案、建设规模及项目总体布局负责，若项目的工程方案、建设规模、生产工艺及项目总体布局发生大的变化时，应另行评价。 （7）严格落实本环评中的环境管理与监测计划。 （8）在达到国家规定的相关安全生产要求后，方可投入试生产。

预审意见： 公 章： 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章： 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表附以下附件： 附件1 环评委托书； 附件2 厂区租赁协议； 附件3 收集监测报告； 附件4 补充监测报告。 - 本报告表附以下附图： 附图1 建设项目地理位置图； 附图2 平面布局图； 附图3 监测点位及保护目标示意图。 - 本报告附以下附表： 附表1 建设项目审批基础信息表。 四、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。