
建设项目环境影响报告表

（试行）

项目名称：锦州锦荣蛋业有限公司年产450吨即食水晶蛋项目  

建设单位（盖章）：  锦州锦荣蛋业有限公司                    
编制日期：2019年3月

国家环境保护总局制
建设项目基本情况

	项目名称
	锦州锦荣蛋业有限公司年产450吨即食水晶蛋项目

	建设单位
	锦州锦荣蛋业有限公司

	法人代表
	江汉雄
	联系人
	江汉雄

	通讯地址
	锦州市松山新区巧鸟办事处鲍家村

	联系电话
	13902943200
	传真
	
	邮政编码
	121000

	建设地点
	锦州市松山新区巧鸟办事处鲍家村

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	C1393蛋品加工

	占地面积
(平方米)
	6924
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资
(万元)
	500
	其中：环保投资（万元）
	57
	环保投资占总投资比例
	11.4%

	评价经费
(万元)
	/
	预期投产日期
	/

	工程内容及规模：

一、项目由来
    锦州锦荣蛋业有限公司位于锦州市松山新区巧鸟办事处鲍家村，公司成立于2014年，属于未批先建项目，企业已于2019年3月25日向锦州松山新区（锦州高新技术产业松山新区）环境保护管理局缴纳罚款200000元（罚款缴纳单见附件7），现补充环评手续。项目所地理坐标为E121°2′8″，N41°0′48″。项目总投资500万，占地面积6924m2，建筑面积1114m2。年产450吨即食水晶蛋。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令部令 第1号）的有关规定，本项目属于“三、食品制造业中16其他食品制造类”，因此应编制环境影响报告表。
锦州锦荣蛋业有限公司委托辽宁金环环保科技有限公司承担此项工程的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司对该项目的场地进行了实地考察，对周围环境概况和主要环境保护目标进行了详细的现场调查，并广泛搜集有关资料，在此基础上编制完成了本环境影响报告表。
二、项目建设工程内容及规模

1、建设项目概况

（1）地理位置

本项目位于锦州市松山新区巧鸟办事处鲍家村，地理坐标为E121°2′8″，N41°0′48″。项目地理位置见附图1。

（2）建设性质：新建。

（3）建设规模及内容：

项目总投资500万，占地面积6924m2，建筑面积1114m2。年产450吨即食水晶蛋。
（4）项目建设情况

项目组成情况详见表1。

表1    项目组成一览表

项目工程组成

名称

规模与内容

备注

主体工程

生产车间

用于生产加工即食水晶蛋

占地面积364m2
辅助工程

办公室

用于办公

占地面积210m2
职工宿舍

用于职工居住

占地面积252m2，其中冷库占地面积42m2
储运工程

原料库

用于原辅材料堆放

占地面积78 m2
成品车间

用于成品储存

占地面积210 m2
公用工程

供水

用水量753m3/a

依托松山新区自来水管网

供电

10万kwh/a

依托松山新区供电局

排水

排水量518.4m3/a

排入松山新区污水处理厂
供暖

0.35MW/h锅炉供热
自建生物质热水锅炉供热
环保工程

废气处理

25m排气筒+布袋除尘器
—
废水处理
生活污水经化粪池处理，与生产废水一同排入市政管网，由松山新区污水处理厂处理达标后排放
噪声处理

隔声、减震

固废处理

生活垃圾由环卫部门统一清运
2、项目平面布局及周边环境

本项目主要构筑物主要包括成品车间、职工宿舍、生产车间、办公室及原料库。项目东侧为乡间道路，南侧为空地，西侧为乡间道路，北侧为绿化及广场。根据锦州市规划管理局松山分局出具的情况说明本项目用地未在锦州市城市总体规划区内（见附件3），根据锦州市国土资源局松山分局出具的地类说明表示本项目符合土地利用总体规划，不占基本农田（见附件4）。建设项目厂区平面布置图见附图2。

3、项目主要产品产量及主要原材料消耗

产品方案见下表2。

表2    产品一览表

序号

名称

数量

单位

1

即食水晶蛋
450

吨/年

工程主要原辅材料年消耗情况见表3。

表3    主要原辅材料消耗表

序号

材料名称

规格

年用量

备 注

1

鸭蛋

50g/枚

900万枚

本地购买

2

加碘盐
50kg/袋
6吨
锦州市盐业有限责任公司
3

氢氧化钠
25kg/袋
8吨
天津天顺碱业有限公司
4

微晶蜡
25kg/袋
3吨
荆门市维佳实业有限公司
项目运营期主要能源消耗情况见表4。

表4    主要能源消耗表

序号

名称

单位

消耗量

来源

1

电

Kw·h/a

10万
市政供电

2

水

t/a

753.42t
市政供水

3

生物质燃料

t/a
70

本地购买
主要设备一览表见表5。

表5    主要设备一览表

序号

设备名称

数量
规格/型号

1

腌制池
24（个）
1.68m*1.68m*1.2
2

蒸煮锅
8（个）
0.68m*0.68m*0.65
3

周转车
8（量）
2m*0.8m
4

蛋托
2000（个）
--
5

过蜡器
500（个）
--

6

晾晒架
10（个）
--
7

真空包装机
1（个）
DZD-500/2S
8

生物质热水锅炉

1（台）

0.35MW/h， CWYH0.35-85/60-S
9

生物质蒸汽锅炉

1（台）

0.5t/h，ZFQ0.5-0.7-S
10

布袋除尘器

1（台）

处理效率99%

11

风机

1（台）

风量5000m3/h

4、公用工程及辅助设施

（1）给水

项目建设运营后，给水依托松山新区自来水供水管网。员工20人，不设置食堂，员工全部住宿。项目生产用水为水晶蛋腌制用水、浸泡缸中取出的半成品冲洗水、锅炉用水及员工生活用水。
水晶蛋腌制用水循环使用，水份补充按照5g/枚计，则生产配料水量为45m3/a，0.17m3/d。该部分腌制用水为浸泡液，浸泡液循环使用，不外排。

半成品冲洗水经沉淀池沉淀后循环使用，需定期补水即可，补水量约为1350m3/a，5m3/d，清洗过程中损耗为1.92m3/d，排放量为3.08m3/d，经由槽车运送至污水处理厂处理后达标排放。

锅炉用水：本项目热水锅炉的补充水量约为0.12t/a，热水锅炉用于供暖，供暖期为5个月，即150d，定期补充蒸发损耗，锅炉定期排放的废水为清净下水，用于洒扫，不外排。

蒸汽锅炉的补充水量约为0.3t/a，蒸汽锅炉产生蒸汽用于生产使用，全年运行，即运行270d，定期补充蒸发损耗，锅炉定期排放的废水为清净下水，用于洒扫，不外排。

本项目劳动定员20人。年工作日为270天，员工生活用水量参照DB21/T1237-2008《行业用水定额》中的相关规定，按120L/（人﹒天）计算，则生活用水量648m3/a，2.4 m3/d。

则本项目新鲜水用量为753.42 m3/a。项目水平衡见图1。














            
                    
图1    项目水平衡图    单位：m3/d
（2）排水

项目生活污水用量为648 m3/a，2.4 m3/d。污水产生量按用水量的80%计，污水产生量为518.4m3/a，1.92 m3/d。生活用水经化粪池沉淀处理后后，排入市政下水管网，入松山新区污水处理厂集中处理。
（3）供电

本项用电取自当地电网，用电量为10万kwh/a。该项目用电依托松山新区供电局供电设施。

（4）供暖

项目自建生物质锅炉供暖。

5、工作制度和劳动定员

本项目员工20人，每天8小时工作制，年工作天数270天。

6、产业政策符合性分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订版）和《辽宁省产业发展指导目录》（2008年本），中淘汰类、限制类项目，故为允许类项目，因此符合国家产业政策。

7、选址合理性分析

本项目位于锦州市松山新区巧鸟办事处鲍家村，项目东侧为乡间道路，南侧为空地，西侧为乡间道路，北侧为绿化及广场。根据锦州市规划管理局松山分局出具的情况说明，本项目所属用地未在锦州市城市总体规划区内（见附件4），根据锦州市国土资源局松山分局出具的地类说明，本项目用地符合土地利用总体规划，无基本农田（见附件5）。且建设区域不在锦州市生态保护红线范围内，综上所述，项目选址合理。
8、“三线一单”的约束作用的符合性分析
对照《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)，本项目均符合现行环境管理要求，因此，本项目与现行环境管理政策相符。具体见下表。
表6  本项目与强化“三线一单”约束作用符合性分析表
文件要求
项目情况
符合情况
生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
本项目建设区域内不涉及生态保护红线。
符合
环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
本项目深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
符合
资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
本项目生产用水只有设备循环补水，用水量少；市政供电；资源消耗得到充分有效利用。
符合
环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
本项目厂址内厂房已建设完毕，资源得到合理的利用。
符合
综上，本项目的建设符合“三线一单”约束要求。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目厂房为购买闲置厂房，无缘由污染情况及主要环境问题。




建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地形地貌

锦州市位于辽宁省的西南部、“辽西走廊”东端，南临渤海，北依松岭山脉。东接“辽中南”工业区，南临渤海，西连”京津唐“工业区，北有辽宁西部和内蒙东部及黑龙江、吉林的广阔腹地。是环渤海经济圈、东北亚经济圈的交汇点，连接东北内陆与渤海的黄金走廊。东经120°43´~122°36´，北纬40°48´~42°08´，是连接华北和东北两大区域的交通枢纽，总面积10301平方公里，海岸线105公里。

2、气象条件

锦州市地处欧亚大陆东部，属暖温带半湿润气候，大气环流以西风带和副热带系统为主，为大陆性季风区。春季温和多风，夏季高温多雨，秋季温凉晴朗，冬季寒冷干燥，四季分明，降水集中、季风明显、风力较大。锦州年平均气温为7.8~9.0℃，自南向北降低，年极端最高气温为41.8℃，年极端最低气温为-31.3℃。年无霜期为144～180 天。年平均降水量为567 毫米，降水四季分布不均，60～70%的降水集中在夏季。

3 地形地貌条件

锦州市土地总面积为10301平方公里。锦州市境内山脉连绵起伏，地势特征是西北高，东南低，东北部义县和北镇市交界处有医巫闾山脉，西北部有松岭山脉，形成由西北向东南倾斜地势，依次为低山区、丘陵区、平原区。全市土地结构大体是“五山一水四分田”。耕地面积35.78万公顷，其中：水田面积2.04万公顷，旱田面积33.73万公顷。果园面积3.15万公顷；宜林地面积11.09万公顷；牧草地面积1.98万公顷；水域面积8.50 万公顷；未利用土地面积20.75万公顷。海岸线总长97.7公里，近海水域面积(0～20m)12 万公顷，沿海滩涂面积1.77万公顷。

4海洋概况

锦州市海岸带东起大凌河口，西至青浦河，全长166.5公里(包括陆岛沙)地理座标：

东经119°37′～121°22′，北纬39°48′～40°10′。锦州市沿海与辽西走廊平行，由东北向西

南延伸，处于我国内海一渤海的北部、辽东湾西岸。锦州市海岸较平直，沙岸多，岩岸少，岛屿较少，主要岛屿有大笔架山岛、小笔架山岛等。锦州有明礁和干出礁共4 座，

为石车子礁、石坟礁、大风匣礁、小山子礁。大笔架山岛是最大的岛屿，锦州湾是最大的海湾。

5河流概况

源于境外流经境内而且流域面积大于3000平方公里的较大水系有小凌河、大凌河、绕阳河3条，锦州城郊有女儿河、百股河、小坝沟、观音洞水、二郎洞水等河流。其特点如下：

流量小变化大：年径流量只有30多亿立方米。汛期(6～9月)流量占全年流量的70%，其中7、8两月的流量约占全年的一半。10～5月为枯水期，其中11～3月为封冻期，12～3月的流量一般不到10%。春季(4～5月)流量约占10%。由于流量小所以很多河流成为季节性的时令河，平时水浅或完全干涸，女儿河和绕阳河也曾断流。由于季节性变化大，所以每到汛期河水暴涨，水流急剧，有时泛滥成灾。大多数河流是流程短，落差大，水浅，沙多。上游谷窄流急，汛期山洪暴发，水势汹涌，暴涨暴落，致使交通一时受阻。但洪峰(持续一二天)过后，即可恢复交通。大多河段都可涉渡。
含沙量大：由于过去滥伐树木，开垦陡坡，破坏了天然植被，致使河水含沙量大。大凌河水平均每立方米含沙13.8kg，是全省含沙最多的河流，年输沙近千万吨。

冰期长：结冰日数由西南向东北递增，大凌河为127天，绕阳河为132天。

利用率不高：除了对地下水进行补给以外，地表水只利用了11%。也没有航运之利。

地区差异：流向，多数河流都流向东南，黑山、北镇两县河流的下游则趋向西南，

唯独女儿河流向东北。

河道：西部各河河道稳定，东部各河的下游则屡次摆动，大凌河、绕阳河的下游都曾多次改道。

6自然资源

（1）海洋资源

锦州是辽宁省主要产食盐区之一，拥有海岸线总长97.7公里，素有“海上锦州”的美誉。近海水域面积12万公顷，沿海滩涂面积26.6万亩，25万亩近海渔场。

（2）矿产资源

锦州市区域成矿地质条件较好，区内各时期岩层及地质构造均很发育，大地构造位于华北地台的东北部，区域构造位于山海关台拱、辽西台陷带南部及辽北断陷这三个构造的相接部位；由其控制的沉降带和中生代断陷盆地产有煤、耐火粘土、石灰石、石油、天然气，不同期次的侵入岩，尤其是燕山期的侵入岩，控制着内生矿产分布，西部以中生代的火成岩为主，赋存有金、银、铜、铅、锌、铁、锰、磷、煤及其它一些非金属矿产，在沿海一带赋存着丰富的石油、天然气与地下水，东部山区以建平群和火成岩为主，赋存着煤、膨润土及其它非金属矿产，平原区主要为第四系，赋存有地下水。

锦州地区中生代地层发育，不仅赋存着有丰富的煤、石油、天然气及与岩浆作用有关的矿产资源，在我国乃至世界地层研究中有重要位置，而且有鸟类、鱼类、爬行类、叶肢介、昆虫、植物、孢粉和轮藻等各门类的化石，组成了极其丰富的“热河生物群”，并已称著于世。

全区现已发现矿种48种，可开发利用的34种，已被开发利用的22种，其中主要有煤、石油、天然气、金、银、萤石、膨润土、花岗岩等。

（3）风能资源

辽宁锦州藏东风电场位于锦州北侧的余积镇藏东村。其地理坐标为E 121°15′，N41°15′，场址位于辽宁风能资源丰富区内。藏东场址为一台地形，台地四周为平原。台地又可分为南北两块，每块呈东西走向，长约3km、南北约2km。由于该场址周围大多为平原，加之处于季风气候区内，夏季盛行偏南风，冬季盛行偏北风，南北向气流在这里受地形强迫作用抬升加速，风速比周围地区明显偏大。该场地的地形特点及道路、电网等社会自然条件有利于建设风电场。
7.项目周边情况
[image: image1.jpg]


 [image: image2.jpg]



图2    项目东侧                     图3    项目南侧

[image: image3.jpg]3 4




 [image: image4.jpg]



图4   项目西侧                      图5    项目北侧


环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，三级评价项目环境空气质量现状调查内容包括：调查项目所在区域环境质量达标情况。本项目引用2017年锦州市环境质量公报评价项目所在区域的环境空气质量达标情况。
1、项目所在区域达标判断

根据《2017年锦州市环境质量公报》，判定项目所在区域是否属于达标区。
 （一）环境空气质量优良天数

2017年，城市环境空气质量达到或优于国家二级标准的天数为255天，超标的天数为110天。锦州市区环境空气质量综合指数为1.071，中度污染水平。

（二）环境空气中主要污染物浓度

PM10年均值为78微克/立方米，超过《环境空气质量标准》中二级标准(70微克/立方米)0.11倍，同比下降了3.7%。
PM2.5年均值48微克/立方米，超过国家二级标准(35微克/立方米)0.37倍，同比下降了12.7%。
二氧化硫（SO2）年均值为45微克/立方米，低于国家二级标准(60微克/立方米)，同比下降了13.5%。
二氧化氮（NO2）年均值为38微克/立方米，低于国家二级标准(40微克/立方米)，同比上升了26%。
一氧化碳日平均值第95百分位数为2.0毫克/立方米，低于国家二级标准(4.0毫克/立方米)，同比持平。
臭氧（O3）日最大8小时平均值的第90百分位数为172微克/立方米，超过国家二级标准(日最大8小时平均值160微克/立方米)0.08倍。全年有50天出现臭氧超标，超标率13.2%.超标天数同比增加2天。

由各个基本指标的浓度情况可知，本项目所在区域环境质量不达标。

2、环境噪声质量
辽宁锦环检测科技有限公司于2018年12月21日及2018年12月22日对本项目四周厂界声环境进行了监测，昼夜各一次。
（1）监测点位：东、南、西、北厂界外1m，各设一个监测点，共4个点位；

（2）监测频次：昼夜连续2天监测，每天昼夜各一次；
（3）监测结果：见表7。

表7  噪声现状监测结果  单位：dB(A)

序号

监测点位

噪声监测值

标准值

达标情况

12月21日

12月22日

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1#

项目东侧

52.2
51.7
51.4
51.1
55

45

达标

达标

2#

项目南侧

43.5
43.3
41.8
42.2
达标

达标

3#

项目西侧

51.3
52.1
51.6
52.1
达标

达标

4#

项目北侧

41.5
10.9
41.7
41.2
达标

达标

由上表可知，厂界四周噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值，该区域环境噪声质量较好。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

     经调查，项目影响范围内未见文物古迹、珍稀动植物资源、风景名胜等需要特殊保护的对象以及机关、事业单位、医院、学校等环境敏感目标。本项目主要环境保护对象见表8。环境保护目标图见附图4。
表8    环境保护目标一览表
名称
坐标/m

保护对象
保护内容
环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m

X

Y

水泉村
121.04641
41.01655
居民
环境空气及声环境
GB3096-2008中1类标准；GB3095-2012中二级标准
E

630

大管屯
121.03818
41.00506
S

670

鲍家村
121.03360
41.01409

W

30

杨家窝铺
121.02493
41.01743
WN

650




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量标准

环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

    具体标准值见表9。

表9   环境空气质量标准    单位：mg/m3
序号

项目

1小时平均

24小时平均

日最大8小时平均

执行标准

1

PM10
/

0.15

/

GB3095-2012

二级标准

2

SO2
0.50

0.15

/

3

NO2
0.20

0.08

/

4

O3
0.2

/

0.16

5

CO

0.01

0.004

/

6

PM2.5
/

0.075

/

2、声环境质量标准

建设项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，详见表10。

表10      声环境质量标准        单位：dB（A）
执行标准

昼间

夜间

1类标准

55
45


	污

染

物

排

放

标

准
	1、大气污染物排放标准

运营期生物质锅炉烟气排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉大气污染物排放标准浓度限值，标准值详见表11。

表11    新建锅炉大气污染物排放浓度限值   单位：mg/m3
锅炉类别
颗粒物
SO2
NOx

燃煤锅炉
50

300

300

注1：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行。

注2：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），燃煤锅炉房装机总容量等于1的情况下，排气筒高度为25m。
2、废水排放标准

本项目无生产废水产生与排放，只有生活污水，经化粪池处理后进入松山新区污水处理厂。因此，项目污水排放执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2排入城镇污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度，与锦州滨海新区（松山新区）城市污水处理厂纳管标准（两者取严）。具体标准值见表12。

表12    污水综合排放标准

污染物名称

限值（mg/L）

CODCr
300

NH3-N

30

SS

300

3、噪声排放标准

营运期四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，见表13。
—类别

昼间

夜间

1类

55
45
4、固体废物排放

运营期一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定。


	总

量

控

制

指

标
	根据辽宁省《关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（辽环发[2015]17号）文件的要求，结合本项目排污特点，确定总量控制因子为CODCr、NH3-N，主要来源于生活污水。

按照污水处理厂出水COD浓度为50mg/L、NH3-N浓度为5mg/L，本项目产生的污水量为1350 m3/a，则本项目建成后总量控制的污染物为CODCr：0.0675/a；NH3-N：0.0068/a。

SO2和NOx的排放量分别为63kg/a、261kg/a，因此，SO2和NOx的总量均为63kg/a、261kg/a。
具体总量控制指标由建设单位向当地环境保护局申请核定。



建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）：

建设项目主要环境影响包括施工建设阶段、运营阶段。本项目已建设完毕，施工期影响随着施工结束已消失，本评价不做赘述。
建设项目营运期主要工序及排污节点见图2。
















图6  项目营运期工艺流程及排污节点图

生产工艺简述：
1.原料精选：对采购来的鲜蛋进行严格精选，筛选内容包括鲜度、克重、破损、光洁度等。

2.原料上托：用已通过精选合格鲜蛋进行排版上托，塔叠入升降吊篮，运至浸泡车间。

3.入缸浸泡：将鲜蛋经天车吊入浸泡缸内，并注入浸泡液，进入浸泡期。浸泡液主要成分为盐与氢氧化钠，此工序无废气产生。
4.原料清洗：将已浸泡完毕的半成品运至冲洗车间进行冲洗，并运至蒸煮车间。

5.原料蒸煮：将已冲洗过的半成品进行蒸煮，蒸煮完毕运至过腊车间。

6.原料过腊：将半成品进行过腊，形成腊膜，运至冷却车间。

7.成品精选：成品冷却后再次精选，确保成品完好无损后运至包装车间。

8.包装入库：将成品进行包装，运至恒温库，待售。

主要污染工序：
1. 废气

项目废气来源主要为锅炉燃料燃烧产生的锅炉废气。

锅炉废气主要为SO2、NOx、颗粒物。根据《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物排放量计算方法（含排污系数、物料衡算方法）（试行）》，“3废气污染物实际排放量核算方法”中锅炉大气污染物实际排放量核算方法核算（3.1.4排污系数法）。
具体公示如下：
E=S×D×10-3

式中：E-核算时段内某锅炉某项大气污染物的实际排放量，t；
      S-核算时段内某锅炉的实际燃料使用量，t或104m3；
      D-锅炉某项污染物的排污系数，kg/t或kg/104m3。
其中，D的取值参照表14。
表14    生物质工业锅炉的废气排污系数
产品名称
原料名称
污染物指标
单位
产污系数
末端治理技术名称
排污系数
蒸汽/热水/其他
生物质（木材、木屑、）
工业废气量
标立方米/吨—原料
6240.28

直排
6240.28
有末端治理
6552.29

二氧化硫
千克/吨—原料
17S

直排
17S

烟尘（散烧、捆烧）

千克/吨—原料

37.6

直排

60

单筒旋风除尘法

24

多管旋风除尘法

18

湿法除尘发

7.8

静电除尘法（管式）

10.8

静电除尘法（卧式）

1.8

布袋/静电+布袋

0.6

烟尘（压块）
千克/吨—原料
0.5

直排

0.5

单筒旋风除尘法（60）

0.2

多管旋风除尘法（70）

0.15

湿法除尘法（87）

0.065

静电除尘法（管式）（82）

0.09

静电除尘法（卧式）（97）

0.015

布袋/静电+布袋（99）

0.005

氮氧化物
千克/吨—原料
1.02

直排
1.02

注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。
本项目生物质燃料消耗量为70t/a，生物质中含硫量为0.1%。
根据上述方式计算，则本项目污染物排放情况见表15。
表15       锅炉废气污染物产生情况
污染物名称
废气排放量(m3/a)

产生浓度(mg/m3)

产生量(kg/a)

SO2
458660.3
259.45 

119

颗粒物
76.31 

35

NOX
155.67 

71.4

根据2019年4月15日~16日，辽宁锦环检测科技有限公司检测报告（报告编号：LNJH-BG-190413-H01）可知：本项目实测锅炉废气排放情况如下：

表16    锅炉燃烧废气排放一览表

检测点位
检测项目
检测日期
检测频次
实测浓度mg/m3
折算浓度mg/m3
标干排气量Nm3/h

排放速率kg/h

1#生产锅炉
颗粒物
2019.04.15
第一次

14.9
31.6
2584
0.04
第二次

1.38
29.7
2447
0.03
第三次

10.9
22.8
2711
0.03
2019.04.16
第一次

13.9
27.9
2596
0.04
第二次

12.6
26.7
2607
0.03
第三次

16.1
30.2
2742
0.04
二氧化硫
2019.04.15

第一次

16
34
2584
0.04
第二次

18
39
2447
0.04
第三次

14
29
2711
0.04
2019.04.16

第一次

17
34
2596
0.04
第二次

17
36
2607
0.04
第三次

19
36
272
0.05
氮氧化物
2019.04.15

第一次

61
129
2584
0.16
第二次

66
143
2447
0.16
第三次

67
139
2711
0.18
2019.04.16

第一次

60
121
2596
0.16
第二次

64
136
2607
0.17
第三次

66
124
2742
0.18
2#取暖锅炉
颗粒物
2019.04.15

第一次

13.9

38.6
1155
0.02
第二次
13.9

35.4
1049
0.01
第三次
11.7
27.9
1126
0.01
2019.04.16

第一次

16.2
38.6
1143
0.02
第二次
17.9
41.6
1097
0.02
第三次
14.3
38.8
1195
0.02
二氧化硫
2019.04.15

第一次

16
44
1155
0.02
第二次
14
36
1049
0.01
第三次
17
40
1126
0.02
2019.04.16

第一次

14
33
1143
0.02
第二次
12
28
1097
0.01
第三次
18
49
1195
0.02
氮氧化物
2019.04.15

第一次

67
186
1155
0.08
第二次
71
180
1049
0.07
第三次
62
148
1126
0.07
2019.04.16

第一次

62
148
1143
0.07
第二次
60
140
1097
0.07
第三次
68
184
1195
0.08
2、噪声

本项目的噪声源主要为真空包装机、锅炉及风机产生的噪声，最大强度一般应在70~75dB（A）左右。

3、废水

本项目生产废水主要为浸泡液配料用水、浸泡后清洗用水、锅炉用水及员工生活产生的生活污水。

（1）水晶蛋生产配料用水

本项目生产水晶蛋450t，约900万枚，水晶蛋浸泡液循环使用，水份按照5g/枚计，皮蛋生产配料水量为45m3/a（0.17 m3/d）。浸泡液循环使用，因此不产生水晶蛋腌制废水。

（2）水晶蛋浸泡后清洗废水

本项目水晶蛋浸泡成熟后的清洗废水产生量为831.6m3/d， 3.08m3/a，经由槽车运送至松山新区污水处理厂处理后达标排放。
（3）员工生活污水

本项目新增职工人员为20人，均住宿。按照每人每天用水120L/d，年工作270天，则生活用水量648m3/a，2.4 m3/d。排水系数取0.8计算，污水排生量为518.4m3/a，1.92 m3/d。生活污水经化粪池处理后排入松山新区污水处理厂。
根据2018年12月30日，辽宁锦环检测科技有限公司检测报告（报告编号：LNJH-BG-181220-H03）可知：本项目厂区废水排放口废水排放情况如下：

表17   废水检测结果一览表    单位：mg/L（pH无量纲）
检测点位
检测项目
监测结果

厂区废水排放口
pH
7.84
色度
＜5度
氨氮
5.28
COD
112
BOD5
29.1
SS
136
氯化物
105
总磷
2.37
总氮

10.6
铜

＜0.05
铅

＜10ug/L
4、固体废物

本项目固体废物主要有员工的生活垃圾、破蛋、废包装物、生物质锅炉产生的灰渣。

（1）员工生活垃圾

按按每人0.5kg/d计算，员工20人，每年工作270天，则每年产生生活垃圾2.7t。

（2）破蛋

根据企业提供资料，破蛋率按照用蛋量的0.5%计，则破蛋产生量为2.25t/a。

（3）废包装物

原辅材料使用时产生的少量的废包装袋等废包装物，其产生量按照原料量的1%考虑，本项目加点盐、氢氧化钠、微晶蜡用量共计17t/a，则废包装物产生量约为0.17t/a。

（4）锅炉灰渣

本项目生物质年消耗量为70t/a，锅炉炉膛灰渣产生量按使用量的5%计算，则产生的灰渣约为3.5t/a。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量
(单位)

	大气污染物
	营运期
锅炉废气
	SO2
	259.45mg/m3、119kg/a
	16mg/m3、63kg/a

	
	
	NOx
	155.67mg/m3、71.4 kg/a
	64.5mg/m3、261kg /a

	
	
	颗粒物
	76.31mg/m3、35kg/a
	13.14mg/m3、55.8kg /a

	水污染物
	营运期
生活污水（产生量648t/a，排放量518.4t/a）、清洗水（产生量831.6t/a，排放量831.6t/a）共计排放量1350t/a

	CODcr
	300mg/L，0.405t/a
	112mg/L，0.151t/a

	
	
	NH3-N
	20mg/L，0.027t/a
	5.28mg/L，0.007t/a

	
	
	SS
	300mg/L，0.405t/a
	136mg/L，0.184t/a

	固体污染物
	生产及
员工生活
	破蛋
	2.25t/a
	—

	
	
	废包装物
	0.17t/a
	—

	
	
	生活垃圾
	2.7t/a
	2.7t/a

	
	
	锅炉灰渣
	3.5t/a
	—

	噪声
	真空包装机、锅炉及风机
	噪声
	70~75 dB（A）
	昼间55 dB（A），

夜间45dB（A）

	其他
	无

	主要生态影响(不够时可附另页)



环境影响分析
	营运期环境影响分析及防治措施：

1、大气环境影响分析及防治措施

本项目营运期废气主要为生物质锅炉产生的锅炉废气。项目共设置2台生物质锅炉。分别为0.5t/h的生物质蒸汽锅炉，0.35MW/h的生物质热水锅炉。生物质燃料年用量为70t。锅炉废气经同一布袋除尘处理后通过25m高排气筒排放。

由检测结果可知，锅炉废气的排放量分别为SO216mg/m3、63kg/a；Nox64.5mg/m3、261kg /a，颗粒物13.14mg/m3、55.8kg /a。排放的浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉大气污染物排放标准浓度限值。
2、水环境影响分析及防治措施
本项目生产废水主要为浸泡液配料用水、浸泡后清洗用水、锅炉用水及员工生活产生的生活污水。

其中浸泡液用水循环使用不外排，锅炉用水的排水为清净下水，用于洒扫，不外排。生活污水排生量为518.4m3/a，1.92 m3/d，清洗水产生量为831.6m3/d， 3.08m3/a，生活污水与清洗水均经由槽车运送至松山新区污水处理厂处理后达标排放。
3、声环境影响分析及防治措施

本项目噪声污染源主要为真空包装机、锅炉及风机工作时产生的噪声，噪声值约为70~75dB（A）。

本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ/2.4—2009）推荐的噪声传播衰减方法进行预测，计算中考虑了距离衰减，建构筑物等围护结构的隔声和建筑物屏蔽效应。预测模式如下。

①室内声源等效室外声源声功率级计算方法

在室内近似为扩散声场时，按公式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

[image: image5.png]=L —(TL+6)




式中：L 2 —靠近围护结构处室外K个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TL —围护结构i倍频带的隔声量，取20dB。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

②室外声源

按照半自由声场距离衰减，将L2到各厂界做距离衰减，经如下公式计算：

LA（r）=LWA-20lgr-8

营运期对厂界噪声预测值见表18。

表18      厂界噪声预测结果      单位：dB(A)

方位

厂界距离（m）

贡献值

标准值

东

33

21.6

昼间55dB（A），夜间不生产

南

85

14.4

西

10

33

北

45

19.9

由上表可以看出，项目运行后厂界噪声排放值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，即昼间55dB(A)，实现达标排放。

4、固体废物环境影响分析
本项目固体废物主要有员工的生活垃圾、破蛋、废包装物、生物质锅炉产生的灰渣。

其中破蛋统一收集后外售；废包装物统一收集后返回生产厂家回收利用；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运；锅炉沉渣外售。因此，本项目固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成不良影响。
5、环保投资及“三同时”验收一览表

本项目总投资500万元，其中环保投资为57万元，占总投资的11.4%，环保投资及三同时验收一览表见表19。
表19  工程环保设施（措施）投资估算及三同时验收一览表

项目

环保措施

投资（万元）

治理效果

验收标准

噪声防治措施

隔声减震基础

8
厂界达标

GB12348-2008

锅炉废气处理措施

经同一布袋除尘器通过1根25m高排气筒排放

48
达标排放

GB16297-1996

排污口规范化管理

废气、废水标示

1

符合要求

符合要求

总计

/

57

/
/



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	营运期
	锅炉废气
	二氧化硫

氮氧化物

颗粒物
	经布袋除尘器处理后通过25m高排气筒排放
	达标排放

	水污染物
	营运期
	生活污水及清洗水
	COD

SS

氨氮
	经由槽车运送至松山新区污水处理厂
	达标排放

	固体废物
	营运期
	锅炉房
	灰渣
	外售
	符合固废处理的有关规定

	
	
	生产车间
	废包装材料
	厂家回收
	

	
	
	
	破蛋
	外售
	

	
	
	员工生活
	生活垃圾
	统一收集、由环卫部门及时外运处理
	

	噪声
	营运期
	真空包装机、锅炉及风机
	噪声
	设备置于房间内隔声减震处理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准中的相应限值

	其他
	—

	生态保护措施及预期效果：



结论与建议
	结论:

1、项目概况

锦州锦荣蛋业有限公司位于锦州市松山新区巧鸟办事处鲍家村，地理坐标为E121°2′8″，N41°0′48″。项目总投资500万，占地面积6924m2，建筑面积1114m2。年产450吨即食水晶蛋。
2、环境质量现状

（1）大气环境质量
根据《2017年锦州市环境质量公报》，锦州市城市环境空气质量达到或优于国家二级标准的天数为255天，超标的天数为110天。锦州市区环境空气质量综合指数为1.071，中度污染水平。
（2）声环境质量

本项目所在区域环境保护目标处环境噪声达到国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

3、环境影响分析及防治措施

（1）废气

项目建成运营后，大气污染物源锅炉燃料燃烧产生的燃烧废气。

锅炉废气经布袋除尘器处理后通过25m高排气筒排放，根据现场实测数据可知，锅炉废气的排放量分别为SO216mg/m3、63kg/a；Nox64.5mg/m3、261kg /a，颗粒物13.14mg/m3、55.8kg /a。排放的浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉大气污染物排放标准浓度限值。
（2）废水

本项目生产废水主要为浸泡液配料用水、浸泡后清洗用水、锅炉用水及员工生活产生的生活污水。

其中浸泡液用水循环使用不外排，锅炉用水的排水为清净下水，用于洒扫，不外排。生活污水排生量为518.4m3/a，1.92 m3/d，清洗水产生量为831.6m3/d， 3.08m3/a，生活污水与清洗水均经由槽车运送至松山新区污水处理厂处理后达标排放。
（3）噪声

本项目噪声主要源于真空包装机、锅炉及风机运行时产生的噪声，设备在封闭的厂房放置，选用低噪声设备，生产设备及时维修，保证处于正常运行状态，从根本上降低声源噪声强度，同时做好隔声减震处理，各厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类区标准要求。噪声对周围环境影响较小。
（4）固废

本项目固体废物主要有员工的生活垃圾、破蛋、废包装物、生物质锅炉产生的灰渣。

其中破蛋统一收集后外售；废包装物统一收集后返回生产厂家回收利用；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运；锅炉沉渣外售。因此，本项目固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成不良影响。
4、总量控制

根据国家污染物排放总量控制原则，结合本项目运行期的排污特点，本项目污染物排放总量控制指标为0.0675/a；NH3-N：0.0068/a。；SO263kg/a、NOx：261kg/a。
5、产业政策符合性

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》和《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》中鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类项目，因此符合国家产业政策。

综上所述，本项目符合国家产业政策。建设单位须认真落实本评价提出的污染防治措施，加强环境管理工作，确保污染物达标排放。在此前提下，本项目从环保方面看可行。



	预审意见：

                                           公   章

经办人：                                 年  月  日

	下一级环境保护机构预审意见：

                                          公   章

经办人：                                 年  月  日

	审批意见：

                                                公   章

经办人：                                      年    月    日

注    释

1、 本报告表附以下附件、附图：

附件1  委托书

附件2  营业执照
附件3  土地拍卖成交合同书
附件4  情况说明

附件5  地类说明
附件6  未批先建罚款缴纳证明
附件7  污水处置协议

附件8  监测报告

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图
附图3  监测点位图

附图4  敏感保护目标图  

2、 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

1． 大气环境影响专项评价

2． 水环境影响专项评价（包括地面水和地下水）

3． 生态影响专项评价

4． 声影响专项评价

5． 土壤影响专项评价

6． 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




0.48





新鲜水





1.92





1.92





2.4





松山新区污水处理厂处理达标后排放





化粪池





生活污水





循环使用不外排





0.17





浸泡液





1.92





3.08





5





外运至污水处理厂处理





清洗水





0.0002





0.0006





0.0008





洒扫用水不外排





热水锅炉





0.04





0.0003





0.0008





蒸汽锅炉





0.0011





洒扫用水不外排





0.06





废包装物、破蛋





原料精选








原料上托








浸泡液循环使用





入缸浸泡








清洗废水





外运至污水处理厂处理





原料清洗








原料蒸煮








废包装物





原料过腊








成品精选、包装





成品入库








4

